建设项目环境影响报告表

国环评证乙字

第2551号

- （送审稿）

项目名称：陕西省宁陕县磨子沟地区金矿详查项目

建设单位：陕西亿联矿业有限公司

编制日期：2018年10月

国家环境保护部监制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西省宁陕县磨子沟地区金矿详查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西亿联矿业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林峰 |  | 联系人 | 彭森 |  |  |
| 通讯地址 | 西安市高新区沣惠南路34号新长安广场第1楼2单元22层 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17868848657 | 传真 | / | 邮政编码 |  | 710000 |
| 建设地点 | 陕西省安康市宁陕县 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 陕西省国土资源资产利用研究中心 |  | 批准文号 | 陕国土资研[2017]设审字173号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | M747固体矿产地质勘查 |  |  |  |
| 占地面积 | 勘查面积3.93km2 | 绿化面积(m2) | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 471.37 | 其中：环保投资(万元) | 21.8 | 占总投资比例（%） | 4.6 |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 陕西亿联矿业有限公司于2011年4月12日成立，为有限责任公司，法人代表：林峰，经营范围：矿产品项目研发，矿产品（除专控）、矿山机械、采矿设备的销售及技术咨询服务（除国家规定的专控及前置许可项目）。 《陕西省宁陕县磨子沟地区金矿详查实施方案》已于2017年9月26日，经陕西省国土资源资产利用研究中心组织的相关专家评审备案，备案号为“陕国土资研[2017]设审字173号”。 1998年4月，“陕西省宁陕县江口—罗家坪金矿普查”探矿权首次设立，从1998年至2005年，矿业权人和勘查单位为陕西省核工业地质局二一一大队，面积为3km2。2005年10月，探矿权名称变更为陕西省宁陕县江口镇磨子沟地区金矿普—详查，矿权人和勘查单位不变，面积由3.0km2扩大为18.59km2，分别于2006年2月、2007年9月、2009年9月申请了详查延续，矿权人和勘查单位不变。2011年9月申请办理了探矿权变更，矿业权人变更为陕西亿联矿业有限公司，勘查单位仍为陕西省核工业地质局二一一大队，勘查矿种：金，有效期为2011年9月1日至2013年9月1日，面积缩小至11.44km2。2013年9月、2015年9月该矿权进行了延续，面积缩小至8.58km2，矿权人和勘查单位不变。2017年9月矿权进行了延续，矿权人和勘查单位不变，有效期为2017年9月1日至2019年9月1日，勘查许可证号为T61120090902034281，面积缩小至3.93km2，勘查矿种：金。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）等有关规定，本项目应编制环境影响报告表。据此，2018年8月，陕西亿联矿业有限公司委托我单位承担该工程环境影响评价工作（见附件1）。 接受委托后，我单位派项目技术人员赴现场踏勘，收集评价区自然、社会、生态环境和人文环境资料，分析研究了该项目有关的基础资料和技术文件，在认真分析建设工程和当地环境概况的基础上，编制完成了《陕西省宁陕县磨子沟地区金矿详查项目环境影响报告表》。 2、相关分析判定 （1）本项目不属于国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中 的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”，项目已取得陕西省国土资源厅探矿权（T61120090902034281），符合国家产业政策。 （2）本项目符合《陕西省矿产资源总体规划(2016-2020年)》《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西渭南市潼关县矿产资源规划(2001-2015年)》《潼关县重点区域重金属污染综合防治“十三五”规划》有关规定，具体见表1。 表1 相关规划、条例符合性分析表 规划、条例名称; 相关概要; 本项目情况; 符合性分析. 陕西省矿产资源总烃规划（2016-2020年）; 划定矿产资源重点勘查区16个，其中：镇安西部－宁陕北部钨铅锌钼铜金银重点勘查区; 本项目陕西省宁陕县江口镇以东付家沟一带，属于镇安西部－宁陕北部钨铅锌钼铜金银重点勘查区; 符合. 陕西省秦岭生态环境保护条例; 第十八条 下列区域应当划为禁止开发区，不得进行与保护、科学研究无关的活动，严格依法予以保护： （一）自然保护区核心区和缓冲区； （二）饮用水水源地的一级和二级保护区； （三）秦岭山系主梁两侧各 1000 米以内、主要支脉两侧各 500 米以内或者海拔2600米以上区域； （四）自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中 连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十九条 下列区域，除城乡规划区外，应当划为限制开发区，在保障生态功能不降低的前提下，可以进行生态恢复、适度生态旅游、实施国家确定的能源、交通、水利、国防战略建设项目： （一）自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区； （二）风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水 库、湖泊； （三）重点文物保护单位、自然文化遗存； （四）禁止开发区以外，山体海拔 1500米以上至2600米之间的区域。 第二十条 秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，为适度开发区。在适度开发区内进行开发建设活动，应当符合省秦岭生态环境保护总体规划的要求。; 本探矿作业所在地在秦岭中段海拔700-1300米，不在秦岭禁止开发区和限值开发区内; 符合. 安康市矿产资源总体规划（2016-2020年）; 第三章 指导思想基本原则和目标 三、规划目标 （一）总体目标：到2020年，基本建立安全、稳定、经济的资源保障体系、基本形成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式,加快北部﹙以宁陕县为主体﹚地区金、钼、钨主要矿产的勘查与开发，推进中部地区﹙石泉县、汉阴县、汉滨区、旬阳县、白河县﹚金、铅、锌、磁铁、汞、锑、银、锰、铜、白云岩、水泥灰岩、重晶石、富硒富锶等主要矿产与资源的勘查与开发，加强南部地区﹙紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县﹚铜、钒、锌、铁、钛、锰、铌、钽、瓦板岩、重晶石、毒重石、水泥灰岩、富硒富锶等主要矿产与资源的勘查和开发，强化矿业绿色循环发展，提升矿业发展质量和经济、环境、社会综合效益，构建资源安全与矿业发展新格局。 第四章 矿产资源勘查开发总体布局 二、矿产资源勘查开发调控方向 建立矿产资源勘查公益先行、商业衔接、基金跟进、整装勘查、快速突破的地质找矿新机制，加大勘查投入，形成政府、社会企业、地勘单位共同推进的找矿突破局面，适应矿业经济新常态，优先选择成矿条件有利区域，遵循基础地质调查—地质矿产预查—地质矿产普查—地质矿产详查—地质矿产勘探的路径，优先配置探矿权采用多元资金投资，重点勘查金、钼、钨、铜、铅、锌、钒、铁、锰、铌、钽、优质白云岩、优质水泥灰岩等矿种，实现地质找矿重大突破，适度开展汞、锑、重瞐石矿山外围和深部矿产勘查，限制石煤、硫铁矿勘查。禁止蓝石棉勘查。; 本探矿作业位于安康市宁陕县，勘查矿总：金; 符合. （3）三线一单符合性分析 本项目符合三线一单要求，具体分析见表2。 表2 三线一单符合性分析 序号; 三线一单; 项目符合性. 1; 生态保护红线; 本项目不占用基本农田，不在自然保护区、饮用水源保护区、文化保护区和其它需要特殊保护的区域，不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。. 2; 环境质量底线; 本项目各项污染物排放在采取本报告提出的防治措施后均能满足相关环境质量标准，符合环境质量底线要求。. 3; 资源利用上线; 本项目产生的各类废物均妥善处置，实行固体废物减量化，符合资源利用上线。. 4; 环境准入负面清单; 本项目不在陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单内，符合环境准入负面清单的要求。. （4）选址合理性分析 ① 本项目勘查区属于《陕西省矿产资源总体规划》（2016-2020）中镇安西部－宁陕北部钨铅锌钼铜金银重点勘查区。 ② 本项目勘查区范围不在秦岭山系主梁两侧各1000m以内、主要支脉两侧各 500m范围内，不属于秦岭自然保护区等其他重要生态保护区，位于适度开发区域内。 ③ 本项目区附近无自然保护区、饮用水源地、文物古迹和其它特殊环境敏感点。 ④ 本项目采用槽探、钻探相结合的方法对本区金矿进行详查，土石方全部回填；泥浆废水经过临时沉淀池处理后循环回用或蒸发，不外排；钻探岩芯一部分用于样品检测，其余全部保存于本项目勘查公司汉中分公司；钻探泥浆全部自然固化，统一收集，不外排。 综上所述。项目选址合理。 二、工程概况 1. 基本情况 项目名称：陕西省宁陕县磨子沟地区金矿详查； 探矿权人：陕西亿联矿业有限公司； 勘查地点：本项目勘查区位于陕西省宁陕县江口镇以东付家沟一带，具体地理位置见附图1； 勘查单位：陕西省核工业地质局二一一大队有限公司； 探矿权设置情况：探矿权延续申请，探矿证号为：T61120090902034281； 勘查目的：本次主要采用1:2000地形地质测量、槽探和钻探工程对Ⅰ-1、Ⅱ-1、Ⅲ-1金矿体深入详查，求获332+333金矿资源量，为矿产开发提供地质依据。 本次探矿工程的探矿期限：2017年9月1日至2019年9月1日； 2. 勘探范围 根据陕西省国土资源厅下发的“陕西省宁陕县磨子沟地区金矿详查”探矿权证，其划定的探矿权范围由8个拐点坐标确定，所围区域面积3.93km2，详见附图2。 表3 本次探矿权延续勘查区范围拐点坐标 序号; 1954北京坐标系; 1980西安坐标系. 东经; 北纬; 东经; 北纬. 1; 108°40′01″; 33°37′06″; 108°39′58″; 33°37′06″. 2; 108°40′43″; 33°37′07″; 108°40′40″; 33°37′07″. 3; 108°40′43″; 33°37′41″; 108°40′40″; 33°37′41″. 4; 108°41′29″; 33°37′42″; 108°41′26″; 33°37′42″. 5; 108°41′30″; 33°37′01″; 108°41′27″; 33°37′01″. 6; 108°42′00″; 33°37′01″; 108°41′57″; 33°37′01″. 7; 108°42′00″; 33°38′00″; 108°41′57″; 33°38′00″. 8; 108°40′00″; 33°38′00″; 108°39′57″; 33°38′00″. 3. 勘探方式 以构造—岩浆热液成矿理论为指导，注重北东向与北西向韧脆性构造叠加部位，采用地质测量、槽探、钻探相结合的方法对本区金矿详查。 4. 工程建设内容 项目工程组成及建设内容见表4。 表4 项目工程组成及主要建设容一览表 类别; 项目组成; 主要工程内容. 主体工程; 槽探工程; 对矿化带沿走向大致以80m间距，进行地表槽探揭露，设计槽探工程量1500m3。. 钻探工程; 钻探工程网度80m×80m，共设计钻孔32个，总计钻探工程量3500m。. 测量工程; 1:2000地形地质测量; 本工程1:2000地形地质测量3.02km2。. 公用工程; 供水; 生活用水依托村民原有水井. 供电; 生活用电是由区域电网供电，生产用电是柴油发电机供电. 供热; 采用电暖气取暖或分体空调制冷、供热. 辅助工程; 进场便道; 利用已有通村公路和山区便道，不设置进场便道便道. 生活营地; 工业场地不设置施工营地，办公生活租用村民民房. 环保工程; 废水处理; 生活污水旱厕收集，定期清掏，用于周边区域肥田； 钻探产生的废水经简易防渗泥浆沉淀池处理后循环回用或蒸发，不外排； 少量食堂废水交由农户综合利用。. 固废处理; 地表剥离土全部回填； 岩芯一部分作为样品检验分析，其余全部保存； 钻探废弃泥浆（含钻探岩屑）经简易防渗泥浆沉淀池自然固化后装袋收集，定期交由环卫部门处置； 生活垃圾设置垃圾箱集中收集，定期送往环卫部门处理. 废气处理; 作业区采用洒水抑尘，临时堆放表土洒水、遮盖。. 噪声处理; 基础减震，不在夜间施工，机械定期维护。. 生态恢复; 施工结束后对因施工破坏的植被及时进行恢复，合理绿化。. 5. 工程主要原辅材料及设备 项目原辅材料详见表5。 表5 项目主要原辅材料表 序号; 项目; 用量; 备注. 1; 电; 50000kwh/a; 电网提供. 2; 水; 255t/a; 按 300d/a 计. 3; 柴油; 58880L; 施工作业使用. 主要勘查设备见表6。 表6 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 柴油发电机; 台; 1. 2; 钻机; 台; 1. 3; 小型切割机; 台; 1. 4; 空压机; 台; 1. 5; 全站仪; 套; 1. 6; GPS; 台; 3. 7; 采样工具（采样锤、采样布、样品袋等）; /; 若干. 6. 主体工程 （1）槽探工程 对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ矿化（蚀变）带沿走向大致以80m间距，进行槽探揭露，对4条金矿体加密到80m，基本控制矿（化）体在地表出露的规模、产状及品位等，为深部钻探工程的施工提供依据；设计槽探工程量1500m3，槽底宽不小于0.6m，深度为进入新鲜基岩0.5m，原则上不超过3m为宜。槽探布设详见表7。 表7 槽探工程部署简表 控制矿体编号; 施工批次; 设计工程编号; 工程间距（m）; 工作量（m3）. Ⅰ-1; 第1批; TC0401、TC1101、TC2301; 80-160; 150. 第2批; TC1901. Ⅱ-1; 第1批; TC1202、TC0301、TC1501、TC3101; 80-160; 250. 第2批; TC2701. Ⅲ-1; 第1批; TC11501、TC10401、TC11601; 80-160; 250. 第2批; TC11201、TC11101. Ⅲ-2; 第1批; TC11602、TC10002; 80-160; 150. 第2批; TC11202、TC10402. Ⅲ-3; 第1批; TC11203、TC10403、TC11201; 80-160; 200. 第2批; TC10802、TC10003. Ⅳ-1; 第1批; TC1902、TC2702、TC2703; 80-160; 250. 第2批; TC2302、TC2303、TC3102. 对前期工作揭露不太清楚的地方进行补充或加密揭露; 250. 合计：预计施工探槽1500m3. （2）钻探工程 针对AuⅠ-1号金矿（化）体布设11个钻孔、针对AuⅡ-1号金矿（化）体布设14个钻孔、针对AuⅢ-1号金矿（化）体布设7个钻孔探索控制其浅部—深部矿体。本次共设计钻孔32个，总计钻探工程量3500m；其中水文孔1个，钻探工程量150m；各钻孔施工参数详见表8。 表8 设计钻孔参数一览表 序号; 钻孔; 勘探线; 孔口坐标; 孔深(m); 预计见矿孔深; 控制倾向(m); 见矿位置标高(m); 钻机编号及施工顺序. 编号; 编号; X; Y; H; 1; 2. 1; ZK0001; 0; 3724067; 19283994; 790; 80; 64; 80; 726; 1. 2; ZK0002; 3724115; 19284040; 799; 166; 144; 160; 655; 25. 3; ZK0003; 3724396; 19284268; 832; 84; 68; 80; 764; 2. 4; ZK0004; 3724445; 19284316; 839; 162; 157; 160; 682; 26. 5; ZK0401; 4; 3724040; 19284077; 823; 73; 68; 80; 755; 16. 6; ZK0402; 3724373; 19284362; 848; 85; 80; 80; 768; 3. 7; ZK0801; 8; 3724003; 19284153; 837; 77; 72; 80; 765; 4. 8; ZK0802; 3724049; 19284189; 833; 105; 100; 160; 733; 17. 9; ZK0803; 3724351; 19284445; 895; 88; 83; 80; 812; 5. 10; ZK0804; 3724391; 19284479; 874; 155; 150; 160; 724; 27. 11; ZK0301; 3; 3724117; 19283936; 788; 65; 60; 80; 728; 18. 12; ZK0302; 3724427; 19284198; 863; 115; 110; 80; 753; 19. 13; ZK0701; 7; 3724144; 19283853; 857; 77; 72; 80; 785; 6. 14; ZK0702; 3724195; 19283897; 859; 148; 143; 160; 716; 28. 15; ZK0703; 3724455; 19284114; 855; 73; 63; 80; 798; 7. 16; ZK0704; 3724491; 19284146; 876; 160; 141; 160; 700; 29. 17; ZK1101; 11; 3724180; 19283782; 905; 90; 85; 80; 820; 20. 18; ZK1102; 3724490; 19284041; 878; 90; 85; 80; 793; 8. 19; ZK1501; 15; 3724214; 19283707; 952; 95; 90; 80; 862; 9. 20; ZK1502; 3724273; 19283755; 927; 158; 153; 160; 774; 30. 21; ZK1503; 3724501; 19283946; 903; 90; 85; 80; 818; 21. 22; ZK1504; 3724543; 19283979; 897; 167; 162; 160; 735; 31. 23; ZK1902; 19; 3724512; 19283848; 918; 83; 78; 80; 840; 10. 24; ZK2303; 23; 3724536; 19283764; 941; 45; 35; 80; 906; 11. 25; ZK2304; 3724587; 19283809; 936; 152; 146; 160; 790; 32. 26; ZK10001; 100; 3724698; 19286073; 1078; 87; 82; 80; 996; 22. 27; ZK10002; 3724673; 19286145; 1076; 145; 140; 160; 936; 12. 28; ZK10301; 103; 3724609; 19286085; 1010; 75; 70; 80; 940; 23. 29; ZK10701; 107; 3724508; 19286134; 1080; 145; 138; 160; 942; 13. 30; ZK10401; 104; 3724784; 19286078; 1096; 80; 75; 80; 1021; 14. 31; ZK10801; 108; 3724856; 19286114; 1025; 108; 98; 80; 917; 24. 32; ZK10802; 3724831; 19286183; 1037; 180; 172; 160; 865; 15. 合计; 设计32个钻孔，共计3500m. ### （3）测量工作 根据地质人员设计，将设计图纸上的钻孔位置准确地标定在实地，利用高精度GPS全球定位仪直接测定。基本查明矿化带（碎裂蚀变带）及已知矿（化）体的空间展布形态和赋存规律，基本查明构造、脉岩对金矿体的控制作用等；设计工作量：1:2000地形地质测量3.02km2。 （4）工程布置 本期详查工程内容集中布置在1:2000地质测量范围内，主要由钻探作业、槽探 等，不设施工营地，租用当地村民民房。钻探和槽探施工布局见附图3。 7. 公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目不设施工营地，租用当地民房，生活用水依托村民水井。勘查期间高峰人 数为14人，施工作业期按300天计算，生活用水量按40L/（人·天）计，生活用水量为0.56t/d（168t/a，300d）。 探矿过程中生产用水主要为钻孔用水及冷却钻头循环用水等，用水量约为1.5m3/d。 ②排水 本项目详查期间产生的废污水主要为职工生活污水和生产废水。其中生活污水按 用水量的80%计，产生量为0.448 t/d，排入旱厕，定期清掏，用于周边区域肥田。 钻探过程在钻孔场地设置简易泥浆沉淀池，收集钻头冷却废水，循环利用，部分被矿石吸收或自然蒸发，无外排废水产生。项目生产过程中水平衡见下图1。 新鲜水 生活用水 钻孔用水 2.06 0.56 1.5 0.112 化粪池 1.5 0.448 图1 项目水平衡图 单位m3/d （2）供电 本项目生活用电源自区域电网，生产用电由柴油发电机提供。 （3）供暖 本项目冬季采用电暖器供暖，或分体空调制冷、供热。 8. 施工便道 本工程利用已有通村公路和山区便道，钻探工程和槽探工程所需机械、材料直接 运输至施工点，故本项目施工基本利用已有道路，不新建施工便道。 9. 柴油储存方式 探矿工程设一台柴油发电机，根据建设单位提供资料，柴油从外地购买，使用后柴油的废容器由厂家回收利用。一个钻孔的柴油用量约为8桶，每桶230L，本工程共32个钻孔，共消耗256桶，58880L，即48t。本工程柴油桶共8个，循环利用，每完成一个钻孔之后柴油再重新购买，则最大储存量为1.5t。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 经现场勘查，探矿区地处秦岭海拔700-1300m之间，探矿范围内无古建筑、古迹，也未处在保护区或旅游景点内，人口稀少；探矿区界限明确，与其它探矿区无权属纠纷。现阶段无遗留环境问题存在。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1、地理位置 宁陕县位于秦岭中段南麓，安康市西北部，东接柞水县、镇安县，南连石泉县、汉阴县、汉滨区，西邻佛坪县，北靠长安区、周至县、鄠邑区。介于北纬33°7′11″—33°50′38″，东经108°2′33″—108°56′48″之间，全县总面积3678平方公里。 勘查区位于宁陕县江口镇以东付家沟一带，行政区划隶属江口镇管辖。勘查区向西约3km的简易公路连接西（安）—万（源）主干公路（210国道）可通往江口镇（距离江口镇8.5km），勘查区距离西安市约120km，距宁陕80km；勘查区内由南向北有乡村路贯通；交通较为方便。 - 2、地形地貌 全境山岭纵横、沟壑交错，地形复杂。秦岭主脊横亘于北境，平河梁横贯境中，这两大主要山脉，构成了宁陕县地形地貌的主要骨架。总的地形北高南低。地势高差2425米，垂直差异很大。全县可分为高山、中山、低山河谷3种地貌类型。 勘查区地处秦岭中段南坡山地，海拔最高1207m，最低774m，相对高差433m，总体属中低山系中深切割区，地形切割较强烈，地势险峻、坡陡沟深，总体北高南低，自然坡度多在20°以上，局部陡立。 - 3、气候 境内属北亚热带大陆性山地气候，温和湿润，气候随地形变化显著，年均气温12.4℃，元月份最低气温-18.7℃，7-8月份平均气温22-30℃，最高达36.9℃；降水量7月份最高可达540.4mm且阴雨连绵，二月份降水量最少（最低为0.6mm），10月下旬至次年3月上旬为降雪期，高山积雪厚度可达0.3m，年平均降水量为1345.8mm。 - 4、水文和水系 水资源优势明显，境内河流纵横，流域面积在5平方公里以上的河流达120多条，年径流总量达14亿立方米以上。其中流域面积5—10平方千米的23条，10—50平方千米的75条；50—100平方千米的11条，100—200平方千米的4条，200—500平方千米的。 勘查区内有磨子沟、付家沟、大竹山沟、小竹山沟水系，长年流水，由北向南汇入旬河，并旬阳县城注入汉江。 - 5、地质 - 勘查区位于秦岭板块南秦岭北部逆冲推覆构造系，凤县—镇安晚古生代断陷带中、地处商—丹深大断裂与泯县—镇安深大断裂夹持部位。 - 5.1 地层 - 区域地层主要有泥盆系星红铺组（D3x）、古道岭组（D2-3g）、大枫沟组（D2d）、牛耳川组（D2n）和寒武系石瓮子组（∈1S）及震旦系灯影组（Z2dy），各地层主要岩性组合见表9。 表9 区域出露地层主要岩性一览表 地层; 主要岩性. 系; 统; 组. 泥盆系; 上统; 星红铺组（D3x）; 砂岩、粉砂岩夹灰岩. 中统; 古道岭组（D2-3g）; 含钙变质粉砂岩、绢云板岩夹菱铁粉砂岩、砂岩、泥灰岩. 大枫沟组（D2d）; 含铁、钙砂岩夹互板岩灰岩. 牛耳川组（D2n）; 变质石英砂岩夹粉砂质板岩、大理岩. 寒武系; 中上统; 石瓮子组（∈1S）; 含硅质条纹燧石微晶白云岩夹泥质板岩. 震旦系; 上统; 灯影组（Z2dy）; 含藻纹粉-细晶白云岩、砾屑白云岩. - 5.2 构造 （1）褶皱 区内的褶皱构造有板房子—沙乐观街复式向斜和鸡公梁复式向斜，其轴线走向为北西西向，向斜核部及两翼均为中泥盆统地层。 （2）断裂 断裂构造主要有北东向、北西向两组。 北东向断裂构造有新铺—沙坪街—石板房断裂走向为北东，断面产状270°-280°∠60°-88°，西盘向南南东方向走滑，断面较平直，具数米至百米宽的挤压片理化带，水平阶步，擦痕发育，显示左行走滑影响水系分布。该断裂切割了早期东江口序列花岗岩。 北西向构造两组：桦皮沟口-梅子沟口断裂、南沟—沙坪街—老庄子断裂。 桦皮沟口—梅子沟口断裂：走向为北西—南东向，断面产状20°∠60°，北盘向南东方向走滑逆冲，断面比较平直，具数米至百米宽的挤压破碎带，充填碎裂岩、角砾岩，石英脉穿插其中。 南沟—沙坪街—老庄子断裂：走向为北西西、南东东，断面产状20°-30°∠70°-80°、200°∠75°，北盘向南东东方向走滑逆冲，具数十米宽挤压片理化带及破碎带，充填石英脉，断面较平直，航卫片影像特征清晰，水平和垂直断距较小，表现不明显。 区域上含金石英脉严格受北东向和北西向断裂破碎带控制，含金石英脉就赋存在该断裂破碎带内；新铺—沙坪街—石板房断裂横穿勘查区，所以勘查区具备金成矿的有利构造条件。 - 5.3 岩浆岩 区域上出露的岩体为东江口岩体，系多次侵入的复式岩体，在勘查区北侧大面积出露。侵入到泥盆系地层中，接触面产状多北倾，与围岩产状基本一致，并使围岩形成50-200m宽的角岩化带。根据侵入接触关系，由西向东可划分三次侵入活动；第一次侵入体岩石为石英二长岩及二长花岗岩，以细—中粒半自形粒状结构及似斑状结构为主，块状构造，常见磷灰石包体；第二次侵入岩体岩石为二长花岗岩，半自形中粗粒结构，块状构造；第三次侵入岩体岩石亦为二长花岗岩，细粒似斑状结构，块状构造。岩体从早到晚SiO2、K2O含量渐升，TiO2、Fe2O3、FeO、MgO、CaO含量渐降。岩体内接触带以石英脉型金矿化为主，外接触带蚀变岩型金矿化为主，亦有石英脉型。 - 6、动植物资源 境内有森林448万亩，森林覆盖率达82%，分别是全省、全国的3倍和6倍；林地面积分别占陕西省和安康市的12.9%和28.8%。天然林保护区内有野生动物250余种，鸟类、鱼类、两栖爬行类动物繁杂多样，大熊猫、金丝猴、羚牛、白天鹅等20余种珍惜吉祥的野生动物和珍禽频频出现，可谓天然的动物园。由于地处南北植物区系的交汇过渡地带，境内生物资源、植被类型十分丰富，现有种子植物136科591属1178种，有“自然生态大观园”之称。生漆、木耳、板栗、山野菜、核桃等土特产年产量均在数百吨以上；有植物类中药材395种，矿物类中药材4种，党参、天麻、枣皮、茯苓等名贵中药材发展初具规模。 - 7、矿产资源 境内矿产资源储量可观，探明具有开采价值的有20余个矿种，已发现的金属矿产有铁矿、铅矿、锌矿、钼矿、铜矿、钒矿、铀矿、金矿等8个矿种，计有矿床、矿点、矿化点32处。其中铁矿产地17处，铜矿产地5处，铅锌矿产地5处，钼矿产地3处，钒铀矿产地2处。非金属矿产有滑石、雄黄、硫铁矿、石煤、石灰岩、蓝晶石、矿泉水等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 为了解项目区域的环境空气质量，委托陕西昌泽环保科技有限公司于2018年8月23日-8月29日，对项目区环境空气常规因子进行了布点监测。 1、大气环境现状 （1）监测点位：共有2个监测点，具体位置见附图4。 （2）监测因子：NO2、SO2、PM10。 （3）监测时间：2018年8月23日-8月29日 （4）采样及分析方法：按照GB3095-2012《环境空气质量标准》规定及《环境监测技术规范》进行，具体分析方法见表10。 表10 监测项目及分析方法 污染物; 分析方法; 方法来源; 检出限. NO2; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009; 小时值5 日均值3 μg/Nm3. SO2; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ 482-2009; 小时值7 日均值4 μg/Nm3. PM10; 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法; HJ618-2011; 10ug/m3. （5）监测结果及评价 评价区NO2、SO2、PM10监测结果见表11。 表11 常规因子监测结果 监测项目 监测点位; PM10（μg/Nm3）; SO2（μg/Nm3）; NO2（μg/Nm3）. 24小时均值; 小时均值; 24小时均值; 小时均值; 24小时均值. 1#项目上风向; 浓度范围; 36~56; 7ND~10; 6~9; 6~21; 10~15. 二级标准; 150; 500; 150; 200; 80. 标准指数; 0.24~0.37; 0~0.02; 0.04~0.06; 0.03~0.10; 0.13~0.19. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 2#项目下风向; 浓度范围; 45~63; 7ND ~13; 8~11; 8~26; 13~18. 二级标准; 150; 500; 150; 200; 80. 标准指数; 0.3~0.42; 0~0.03; 0.005~0.07; 0.04~0.13; 0.16~0.23. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 注：数字+ND，表示低于方法检出限。 由监测结果可知，各测点SO2和NO21小时浓度和24小时日均浓度、PM1024小 时日均浓度均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。由此可知，项目区环境空气环境现状较好。 2、声环境质量现状 （1）监测点位：共有4个监测点，具体位置见附图4。 （2）监测因子：等效连续A声级（LAeq） （3）监测时间：2018年8月28日-8月29日 （4）采样及分析方法：按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中有关规定进行。具体分析方法见表12 表12 声环境监测方法 项目; 检测依据/标准名称; 设备名称/型号. 噪声; 《环境噪声监测技术规范》HJ640-2012 《声环境质量标准》GB3096-2008; HS6288E多功能噪声分析仪（CZHB109）. （5）监测结果及评价 监测结果统计见表13 表13 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 测点; 测点位置; 2018年5月10日; 2018年5月11日; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 下磨子沟; 53.9; 44.7; 54.5; 43.7; 达标. 2#; 竹山村; 54.5; 43.5; 53.7; 44.1. 3#; 付家沟口; 55.1; 44.1; 54.9; 43.5. 4#; 磨子沟; 53.5; 43.1; 52.8; 43.8. 由上表中监测结果可知，勘察区及敏感点的噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准值。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 通过现场调查，项目区及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域；根据工程内容及污染物排放特点，环境保护内容和目标主要为： 表14 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象; 方位距离（m）; 保护内容; 保护目标. 环境空气; 竹山村 （约35人）; 西侧，90m; 人群健康; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 张家院子 （约24人）; 西南侧，180m. 付家沟 （约27人）; /. 下磨子沟村 （约15人）; /. 胡家岩 （约30人）; 西南侧，840m. 秦家庄 （约58人）; 西侧，960m. 磨子沟村（约人）; 北侧，820m. 声环境; 竹山村 （约35人）; 西侧，90m; 人群健康; GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准. 张家院子 （约24人）; 西南侧，180m. 付家沟 （约27人）; /. 下磨子沟村 （约15人）; /. 水环境; 勘查区内季节性溪沟; 水质; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 生态; 勘查区及周边; 动植被等; 减少植被破坏，保护生态环境.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》GB 3095-2012的二级标准； （2）环境噪声执行《声环境质量标准》GB 3096-2008的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放监控浓度限值；扬尘执行陕西省《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求； （2）废水零排放； （3）噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定限值； （4）一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013）中相关标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目属于地质勘探项目，探矿期废水不排放。因此，本项目不设总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目环境影响时段主要为探矿野外详查期。探矿工作主要包括地址测量、槽探和钻探。探矿期间对环境影响集中在槽探和钻探工作过程中，工艺流程及产污环节分布如下： （1）槽探工艺 表土剥离 槽探开挖、土石堆放 取样、编录 回填、 植被恢复 扬尘、噪声 植被破坏、水土流失 图2 槽探施工流程及产污环节示意图 （2）钻探工艺 表土剥离、泥浆循环池开挖 设备安装 钻机作业 取样 固废、扬尘、噪声 植被破坏、水土流失 回填、 植被恢复 噪声 扬尘、噪声 扬尘、噪声 图3 钻探施工流程及产污环节示意图 表土剥离：无论是槽探还是钻探，均需要对表土进行剥离，剥离的表土应进行分层堆放，待施工完后及时进行回填，并进行植被恢复。 取样、编录：采用小型切割机进行岩石取样，样品送往有资质的分析测试中心测试，通过岩石矿样的化学分析，用于了解矿石中元素的种类和含量，确定矿石质量，矿体与夹石、围岩界线，研究各组份间的关系及空间变化规律。采用完毕后由技术人员对地层、岩石等进行描述并记录。 钻探：从钻孔中不同深度处取得岩芯、矿样进行分析研究鉴别查明矿体或划分地层，判定地层地质情况的作业。 主要污染工序： 1.1 废气 勘查期间废气主要为槽探、钻探等工程中产生的扬尘、发电机产生的废气和食堂油烟废气。 （1）扬尘 在勘查过程中，扬尘污染主要来源于：槽探开挖和钻探工程产生的扬尘及临时表土堆放时因风力作业产生的扬尘。本项目扬尘排放属于无组织排放，其排放特点是：排放高度低；排放点多且分散；排放量受风速和空气湿度影响较大。 （2）柴油发电机 本项目钻探工程需使用柴油发电机，为钻探设备供电，产生的废气主要成分为SO2、NOX、烟尘等，属无组织排放。根据建设方提供资料，每一个钻孔平均消耗1.5t，共消耗48t。根据第一次全污染源普查工业污染源产排污系数手册，柴油排放系数为：燃烧1t柴油，排放烟尘0.26kg，SO2排放量约0.77kg，NOx排放量约为3.67kg，因此，本项目排放烟尘12.48kg，SO2排放量36.96kg，NOx排放量约为176.16kg。 （3）食堂油烟 根据建设单位提供资料，本项目定员14人，租用两处民房，分开做饭，厨房拟设置一个灶头，食用油消耗按30g/人·d计，则项目年耗油量为126.0kg/a（300d计），烹饪中油烟挥发量按总耗油量2.83%计算，项目油烟产生量为0.004t/a，则油烟排放量为0.0008t/a，排放浓度约为0.17mg/m3。 1.2 废水 勘查期间废水主要为施工人员产生的生活污水、钻探过程中产生的泥浆废水。 （1）生活污水 勘查期间高峰人数为14人，项目职工生活用水参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）表 32 居民生活用水定额中农村居民生活用水量，结合当地实际情况，生活用水量按40L/（人·天）计，生活用水量为0.56t/d（168t/a，300d），排污系数按0.85计算，则生活污水产生量为 0.476t/d(142.8t/a，300d)。 （2）泥浆废水 探矿过程中生产用水主要为钻孔用水及冷却钻头循环用水等，用水量约为1.5m3/d，一部分在钻探过程中被矿石吸收或自然蒸发，其余产生少量泥浆废水，主要污染物为SS，通过简易防渗泥浆沉淀池，循环利用，不外排。 1.3 固废 本项目勘查期间产生的固体废物主要槽探开挖产生的土石方、钻孔平台清理产生的表土、钻探废弃泥浆（含钻探岩屑）和施工人员产生的生活垃圾等。 （1）地表剥离土 探矿期间，槽探开挖土石方量为2000m3，堆放于探槽单侧，待测量和取样结束后全部回填探槽内。钻探过程产生的剥离表土共409.6 m3，邻近钻孔平台定点堆放，压实处理后全部用于后期生态恢复。因此，探矿过程中无弃土产生。 （2）钻探废弃泥浆（含钻探岩屑） 根据建设单位提供资料，本项目钻探工程量为1500m，所取所有岩芯分成两部分，一部分作为试验样品，其余所有的岩芯均保存，不外排。 钻孔废弃泥浆是指钻孔过程中经过多次回用后产生的无法利用或钻探结束后弃置于泥浆和沉淀池内的泥浆。根据资料，本项目废弃泥浆产生量为0.3m3/m，故本项目废弃泥浆产生量为450m3，钻探工程施工完成后废弃泥浆在各个钻探场地临时泥浆沉淀池中自然风干固化，装袋收集，不外排。 （3）生活垃圾 本项目定员14人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为2.1t/a（300d计）。 1.4 噪声 噪声主要是钻机、柴油发电机等机械设备运转时产生的噪声，其噪声值在80-100dB(A)。 表15 主要噪声源强一览表 单位dB(A) 序号; 噪声源; 1m噪声源强级; 施工期声源性质. 1; 钻机; 92; 间歇性. 2; 柴油发电机; 80; 间歇性. 3; 空压机; 89; 间歇性.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 勘查区 | TSP | 少量 | 少量 |
|  | 柴油发电机 | 烟尘 | 12.48kg | 12.48kg |
|  |  | SO2 | 36.96kg | 36.96kg |
|  |  | NOX | 176.16kg | 176.16kg |
|  | 厨房 | 油烟 | 0.004t/a；1.87mg/m3 | 0.0008t/a；0.17mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水（142.8t/a） | CODCr | 450mg/L，0.064 t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.028t/a |  |
|  |  | SS | 220mg/L，0.031 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.005 t/a |  |
|  | 泥浆废水 | SS | 少量 | 0 |
| 固 体 废 物 | 勘查区 | 地表剥离土 | 2409.6m3 | 0 |
|  |  | 废弃泥浆（含钻探岩屑） | 450m3 | 统一收集，定期送往环卫部门处理 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.1t/a | 设置垃圾箱集中收集，定期送往环卫部门处理 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 主要噪声源是钻机、柴油发电机等机械声压级一般在80～100dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本次勘查工作对区域生态环境的影响主要表现在对工作区植被、 野生动物的影响等。 （1）临时占地影响 本勘查工作施工时需临时占用少量土地用于施工作业，将改变原有土地利用方式，造成植被生物量的减少。但随着工作结束，及时回填土方，进行植被恢复措施，可使其原有土地得以恢复。因此，勘查工作对土地利用影响较小，且是暂时性的。 （2）对植被的影响 本次勘查工作主要为槽探和钻探，没有大型机械、设备进入勘查区。且由于勘查占地面积较小，其主要工作区域位于地下，项目对地表生态环境的影响范围不大。 根据现场调查，项目区域无珍稀保护植物，勘查区附近没有生态环境敏感地区和生态环境敏感保护目标，因此勘查对区域生态环境及物种多样性总体影响较小。 （3）对野生动物的影响 经现场踏勘和资料调查，勘查区无珍稀保护动物，而且不涉及国家珍稀濒危野生保护动物的集中分布区和越冬栖息地。勘查工作过程中的机械噪声将对野生动物产生惊扰，使其远离勘探区，但不会对野生动物野生物种多样性和数量产生影响，对矿区野生动物的影响较小。只要合理安排勘查工作的作业时间、方式，加强对工作人员的禁猎教育，本次勘查工作不会对工作区野生动物产生不良影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

1.大气环境影响分析 1.1 扬尘 在勘查过程中，扬尘污染主要来源于：槽探开挖和钻探工程产生的扬尘及临时表土堆放时因风力作业产生的扬尘。 由施工现场管理经验可知，扬尘污染的程度与施工现场条件、管理水平、机械化程度、土质结构以及气象条件等诸多因素有关，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，工作区TSP浓度为其上风向对照点的2-2.5倍，扬尘的影响范围在其下风向可达150m。 根据现场调查及建设方提供资料，本勘查工作区域分散，地形开阔，废气扩散条件好，且勘查作业区在150m内基本无常住居民。因此，本勘查工作中排放的少量扬尘对环境空气影响较小。 根据《关于印发<陕西省建筑施工扬尘治理行动方案>的通知》（陕建发【2013】293号）以及《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》（陕政发【2018】16号）文件，为了最大限度减少扬尘对环境影响，环评评价提出以下措施和要求： （1）加强现场管理、实行清洁生产，杜绝粗放式施工； （2）严格规定作业区域，减少作业面； （3）定期对施工作业区和场地内表土堆放区进行洒水降尘； 在上述污染防治措施及加强管理的基础上，可有效的减少扬尘的产生，进一步减轻对大气环境的影响。 1.2 柴油发电机产生的废气 柴油发电机产生的废气主要成分为SO2、NOX、烟尘等，属无组织排放，对周围环境会产生一定影响，但钻探是相对短暂的，废气污染属于间断性局部污染，且钻探作业点远离村庄，周边地势开阔、植被良好，扩散条件较好，经空气稀释后排放浓度满足《大气污染物排放标准》（GB16297—1996）中标准要求。钻孔作业的柴油机为流动废气污染源，非同时同地进行。从影响时间、范围和程度来看，柴油发电机产生的废气对周围大气环境的影响是有限的，随着钻探工程的结束，柴油废气的污染逐步消失，对周围环境影响较小。 为了减轻柴油对周围环境的影响，环评提出以下措施和要求： （1）使用优质燃油，定期对柴油机进行维护，并加强管理，规范操作； （2）保持容器清洁，容器内不要有残油、杂质、水等； （3）减少油料与空气的接触，应密闭储存、减少不必要的来回倒装、减少蒸发和氧化，减少空气存在的空间； （4）为减缓油料蒸发及氧化的速度，应注意防晒、降温及温度的变化。 在上述污染防治措施和要求的基础上，可有效的减少柴油对周围环境的影响。 1.3 油烟废气 本项目定员14人，食用油消耗按30g/人·d计，油烟挥发量按总耗油量2.83%计算，项目油烟产生量为0.004t/a，则油烟排放量为0.0008t/a，排放浓度约为0.17mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放标准浓度2mg/m3的要求，对大气环境影响较小。 综上所述，本项目废气对大气环境影响较小。 2.水环境影响分析 本项目勘查过程中废水主要为泥浆废水和生活污水。 （1）泥浆废水 泥浆废水来自于钻探工作过程中钻机产生的废水，主要污染物为SS。钻孔泥浆废水通过沉淀处理后连续循环回用于钻探，因此钻探作业过程不外排废水。但在每个钻孔工作结束后，约有少量废水存在简易防渗钻井泥浆沉淀池内固化沉淀，并自然蒸发掉，无外排废水产生。因此，本项目泥对区域地表水环境影响较小。 （2）生活污水 本项目定员14人，经估算，项目生活污水排放量约为142.8m3/a。生活污水经旱厕收集后定期清理用于周边区域肥田，少量食堂废水交由附近农户综合利用。 综上所述，本项目泥浆废水和生活污水按上述方式处理或回用后，对区域地表水环境影响较小。 3.固体废物环境影响分析 本项目勘查期间产生的固体废物主要槽探开挖产生的土石方、钻孔平台清理产生的表土、钻探废弃泥浆（含钻探岩屑）和施工人员产生的生活垃圾等。 （1）地表剥离土 探矿期间，共产生土石方量为2409.6 m3，其中，槽探开挖土石方量为2000m3，施工过程中，临时堆放于探槽单侧，待测量和取样结束后全部回填探槽内，不外排；钻探过程产生的剥离表土共409.6 m3，邻近钻孔平台定点堆放，压实处理后全部用于后期生态恢复。因此，整个探矿过程中都不产生弃土石，对周边环境产生影响较少。 （2）钻探废弃泥浆（含钻探岩屑） 根据建设单位提供资料，钻探工程量为1500m，每个钻孔所取岩芯都分成两部分，一小部分作为样品，用于测试分析，其余均统一收集，送往本项目建设单位汉中公司保存管理，岩芯不外排。 钻孔废弃泥浆是指钻孔过程中经过多次回用后产生的无法利用或钻探结束后弃置于泥浆和沉淀池内的泥浆。根据资料，本项目废弃泥浆产生量为0.3m3/m，故本项目废弃泥浆产生量为450m3，钻探工程施工完成后废弃泥浆在各个钻探场地临时简易防渗泥浆沉淀池中自然风干固化，装袋收集，定期送往环卫部门处置，不外排，对周边环境产生影响较少。。 （3）生活垃圾 本项目定员14人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为2.1t/a，经过统一收集后，送往村内指定的垃圾收集点，不外排。 综上所述，项目产生的各类固体废物均得到妥善、合理可行的处理处置，因此本项目固体废物对周围环境影响较小。 4.声环境影响分析 本勘查过程中对声环境的影响主要是由钻机、柴油发电机等机械设备运转造成的，其噪声值在80-100dB(A)。其特点是间歇性、分散性的。采用点声源衰减模式，对几个典型的噪声设备进行预测，计算不考虑声屏障、空气吸收等衰减。 预测公式如下： L2=L1−20lg(r2r1)−ΔL 式中：、——分别为距声源的距离（m） 、——分别为和处的等效声级[dB（A）] ——各种因素引起的衰减量，式中为0 作业区主要施工机械噪声随距离衰减后的预测值见表16。 表16 主要施工机械噪声随距离的衰减值 单位：dB(A) 噪声源; 声级; 距声源位置（m）; 标准限值. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 200; 昼间; 夜间. 钻机; 92; 86; 80; 74; 68; 62; 56; 50; 70; 55. 柴油发电机; 80; 74; 68; 62; 56; 50; 44; 38. 空压机; 89; 81; 75; 69; 63; 57; 51; 45. 预测结果表明，昼间主要施工机械在60m之外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关标准值，夜间不施工。根据现场调查，敏感点村庄均不在噪声影响范围内，且本项目作业区域在秦岭山中，林木植被茂盛，对噪声传播也起到衰减作用，因此，本项目对周围声环境影响很小。 为了最大程度减轻对周围声环境的影响，建议选用效率高的机械，采取基础减震措施，并注意对机械的维护保养和正确操作，保证在良好条件下使用，减少运行噪声。 5.生态环境影响分析 （1）工程临时占地影响 勘查工作施工时需临时占用少量林地和荒地，用于施工作业，这将短期内改变原有土地利用方式，造成植被生物量的减少。由于探矿工程占用土地面积有限，工作结束后，及时回填土方、植被恢复措施，使其原有土地得以恢复。故工程对土地利用影响较小，且是暂时性的，可通过工程措施和植被措施，基本恢复其原有地貌。 （2）对植被影响 勘查工作施工时需临时占用少量林地，清理一点面积的地表植被，会对植被产生一定的负面影响。根据现场调查，本工作区域内无珍稀、濒危、名木古树或其他需要特殊保护的树种，附近没有生态环境敏感地区和生态环境敏感保护目标，因此，勘查工作对区域物种多样性总体影响较小。 根据现场调查，区域生态系统结构较为完整、功能较好，生态系统恢复能力较强。因此，本勘查工作对地表植被造成的破坏，将随着植被恢复措施和生态系统的自我修复，慢慢维持到一个新的水平，即本勘查工作对植被的影响较小。 （3）对动物影响 勘查工作中所产生的噪声会使得工作区附近的动物发生迁移，受到惊吓的动物一般会随着人为活动的干扰，迅速转移到新的环境中建立新的活动范围。但这种影响是短暂的，范围也是有限的，且影响随勘查工作结束而结束。 经现场踏勘和资料调查，勘查工作区域内无珍稀保护动物，不涉及国家珍稀濒危野生保护动物的集中分布区和越冬栖息地，主要为地方常见种，分布广泛，因此，勘查工作不会对野生动物野生物种多样性和数量产生影响，对动物影响较小。 为了保护区域生态环境，本环评要求建设单位在勘查作业过程中采取以下防范措施： - 合理设定施工范围，最大限度的控制对地表植被的清理破坏面积，严格规定 不在施工范围为从事施工活动； - 勘查工作中利用现有道路进行作业，禁止随意开设便道、践踏和破坏植被； - 勘查工作中，一定要做好安全防火，避免森林火灾； - 勘查工作中，禁止非法捕猎和破坏野生动物生存环境的行为； - 地表土层开挖时，分层开挖、分层堆放、分层回填压实原则，保护植被生长 所需的塾土，减少对土壤理化性质的影响，尽量恢复土壤生产力； - 及时进行植被恢复措施，植物种类的选择，应该在“适地适树、适地适草” 的原则下，选择本土植被物种，保证植被的成活率； 6.环保投资及“三同时”验收内容 项目总投资471.37万元，其中环保投资21.8，占总投资的4.6%，主要用于项目环境治理。据环保“三同时”制度原则，本项目环保治理设施应与主体工程同时完成，建设单位应对本报告涉及的环保措施予以重视，逐项落实，在环保措施建成验收以前不得投入运营。环保投资及验收清单，见表17。 表17 环保投资及验收清单一览表 7.污染物排放清单 类别; 污染源; 治理措施; 费用 （万元）. 废气; 扬尘; 洒水降尘、表土遮盖、及时回填等; 1.0. 废水; 施工废水; 临时简易防渗泥浆沉淀池; 2.5. 噪声; 施工机械; 基础减震; 1.0. 固废; 地表剥离土; 压实平整; 4.5. 废弃泥浆; 临时简易防渗泥浆沉淀池自然固化，袋装收集，定期送往环卫部门处理. 生活垃圾; 垃圾收集桶，定期送往环卫部门处理. 生态 治理; 作业区; 植被恢复措施; 12.8. 合计; 21.8. 项目污染物排放清单见下表18。 表18 项目污染物排放清单 污染物; 环保措施; 排放浓度 mg/m3; 排放量; 排放标准. 生态; 植被恢复措施; /; /; 植被恢复. 泥浆废水; 经临时沉淀池沉淀后循环回用或自然蒸发; /; 0; 综合利用. 生活污水; 旱厕; /; 0; 不外排. 噪声; 基础减震; /; /; GB12348-2008中2类标准. 扬尘; 洒水抑尘、遮盖等措施; /; /; 陕西省《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求. 油烟废气; 油烟净化装置; /; 0.0008t/a; 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放标准浓度2mg/m3的要求. 柴油废气; 烟尘; 选用优质柴油、定期维护; /; 12.48kg; 满足《大气污染物排放标准》（GB16297—1996）中相关标准. SO2; /; 36.96kg. NOx; /; 176.16kg. 生活垃圾; 设置垃圾箱集中收集，定期送往环卫部门处理; /; 0; 减量化 资源化 无害化. 废弃泥浆; 临时简易防渗泥浆沉淀池自然固化，袋装收集，交由环卫部门处置; /; 0.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 勘查区 | TSP | 定期洒水 临时堆放表土遮盖 及时回填 | 减轻影响 |
| 水 污 染 物 | 工作人员 | 生活污水 | 旱厕 | 不外排 |
|  | 泥浆废水 | SS | 临时简易防渗泥浆沉淀池处理循环回用或自然蒸发 | 不外排 |
| 噪 声 | 机械设备 | 噪声 | 基础减震 | 不扰民 |
| 固 体 废 物 | 勘查区 | 地表剥离土 | 全部回填 | 不外排 |
|  |  | 废弃泥浆（含钻探岩屑） | 临时简易防渗泥浆沉淀池自然固化，袋装收集，交由环卫部门处置 |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 设置垃圾箱集中收集，定期送往环卫部门处理 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 勘查过程中合理安排作业计划，文明作业，避免对作业区域外植被的破坏，影响区域生境。开挖土方堆放过程中各土层分区堆放，作业完成后进行地貌、植被恢复；对土壤、植被的恢复，遵循“破坏多少，恢复多少”的原则，经采取生态保护措施后，可最大程度的降低勘查作业对生态环境的影响和破坏。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 1 结论 1.1 项目概况 陕西亿联矿业有限公司投资471.37万元进行《陕西省宁陕县磨子沟地区金矿详查》项目。本项目勘查区位于陕西省宁陕县江口镇以东付家沟一带，勘查单位为陕西省核工业地质局二一一大队有限公司。本项目勘查目的主要采用1:2000地形地质测量、槽探和钻探工程对Ⅰ-1、Ⅱ-1、Ⅲ-1金矿体深入详查，求获332+333金矿资源量，为矿产开发提供地质依据。本勘查工程环保投资21.8万元，占总投资的4.6%。 1.2 产业政策符合性 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”，项目已取得陕西省国土资源厅探矿权（T61120090902034281），符合国家产业政策。 1.3相关规划符合性 本项目为探矿工程，不涉及采矿。项目符合《陕西省矿产资源总体规划(2016-2020 年)》和安康市矿产资源总体规划（2016-2020年）中相关要求，项目不涉及《陕西省秦岭生态环境保护条例》中所列限制及禁止区。因此，项目符合规划要求。 1.4选址符合性 本项目勘查区属于《陕西省矿产资源总体规划》（2016-2020）中镇安西部－宁陕北部钨铅锌钼铜金银重点勘查区，不占用基本农田，不在自然保护区、饮用水源保护区、文物保护区和其他需要特殊保护的区域，符合与各类生态功能区相符性要求；各项污染物排放在采取本报告提出的防治措施后均能满足相关环境质量标准；各类废物均妥善处置，实行固体废物减量化，符合资源利用上线；不违背生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线政策要求，不属于“环境准入负面清单”范围。 因此，本项目选址合理可行。 1.5 环境质量现状 区域环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；区域所在地环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类。 1.6 环境影响结论 （1）大气环境影响分析 本项目勘查过程中废气主要为扬尘、柴油发电机产生的废气和油烟废气。勘查作业区定期洒水，临时堆土洒水、遮盖，土方及时回填等措施可大幅度降低施工扬尘；柴油发电机产生的废气经空气稀释后排放浓度满足《大气污染物排放标准》（GB16297—1996）中标准，从影响时间、范围和程度来看，对周围大气环境的影响是有限的，对周围环境影响较小；油烟废气满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放标准浓度2mg/m3的要求，对大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目勘查过程中废水主要为泥浆废水和生活污水。泥浆废水经简易防渗泥浆沉淀池处理后循环回用，或自然蒸发，不外排；生活污水经旱厕收集后定期清理用于周边区域肥田，少量食堂废水交由附近农户综合利用。因此，本项目对区域地表水环境影响较小。 （3）固体废物环境影响分析 本项目勘查过程中固体废物主要为地表剥离土、废弃泥浆（含钻探岩屑）及员工的生活垃圾。勘查作业过程中做到“快挖快填、分层开挖、分层堆存、分层回填”，土石方全部回填，不外排；钻探工程所取岩芯分成两部分，一小部分作为样品，用于测试分析，其余均统一收集，送往本项目建设单位汉中公司保存管理，岩芯不外排，对周边环境不会产生影响；废弃泥浆经自然风干固化，装袋收集，定期送往环卫部门处置，不外排；生活垃圾设置垃圾箱集中收集，定期送往环卫部门处理。 （4）声环境影响分析 本项目勘查过程中噪声主要来自机械设备，为了最大程度减轻对周围声环境的影响，建议选用效率高的机械，采取基础减震措施，并注意对机械的维护保养和正确操作，保证在良好条件下使用，减少运行噪声。 （5）生态环境影响分析 本项目勘查过程中合理安排作业计划，文明作业，避免对作业区域外植被的破坏，影响区域生境。开挖土方堆放过程中各土层分区堆放，作业完成后对临时占地及时恢复，合理绿化。对土壤、植被的恢复，遵循“破坏多少，恢复多少”的原则，经采取生态保护措施后，可最大程度的降低勘查作业对生态环境的影响和破坏。 1.7 总量控制 根据 “十三五”全国主要污染物排放总量控制中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本工程的排污特点，本项目无需申请总量控制指数。 1.8 评价结论 综上所述，项目符合国家产业政策，符合规划要求，选址合理，在采取环评报告提出的污染防治及生态恢复措施后，可将对环境的影响降至最低，不改变区域环境质量。从满足生态环境质量目标要求分析，项目建设可行。 2 建议及要求 - 合理安排勘查作业计划，严格控制噪声和扬尘污染，强化勘查期管理。 - 生产、生活废水全部综合利用，不外排。 - 严格按照环评要求落实扬尘、噪声、生态保护恢复等措施，最大限度地 减小勘查作业对周围环境影响。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本项目应附以下附图、附件： 附图： 附图1：地理位置图 附图2：探矿区范围图 附图3：工程布置图 附图4：环境监测点位图 附件： 附件1：委托书 附件2：实施方案批复 附件3：探矿证 附件4：营业执照 附件:5：环境监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |