- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：沥青砼搅拌站建设项目（一期）

建设单位（盖章）：宁陕县城乡建设投资发展有限公司

编制日期：        2021年11月29日

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 沥青砼搅拌站建设项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-610923-04-01-972347 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张政 | 联系方式 | 15319833339 |
| 建设地点 | 陕西省安康市宁陕县龙王镇中华村 |  |  |
| 地理坐标 | E 108度32分12.826秒，N 33度14分16.577秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属金属制品业30.石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁陕县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-610923-04-01-972347 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 16.7 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令2019第29号）的规定，拟建项目所属类别不在“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，为允许建设项目，所用工艺设备不在“限制类”和“淘汰类”之列，拟建项目建设符合国家产业政策。 根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录（2010年本）》工产业[2010]122号文，拟建项目不属于不符合有关法律规定、严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件、需要淘汰的落后生产工艺装备和产品。 2、与“三线一单”符合性分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单。 生态保护红线：项目位于陕西省安康市宁陕县龙王镇中华村，用地性质属于临时建设用地。项目地周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。 环境质量底线：评价区环境空气、声环境均符合环境功能区划，运营期采取环评要求的措施后能够保证各项污染物达标排放，各项污染物对周边环境影响小，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线。 资源利用上线：项目主要资源消耗为碎石料、砂、水泥、矿粉和沥青等，具有合法来源。能源消耗为电、水和柴油，项目能源消耗较少，不触及资源利用上限。 环境准入负面清单：本项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策的要求，且已取得宁陕县发展和改革局备案文件。秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单尚未制定，参考《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行》，项目未列入限制和禁止类中。 3、与相关环保政策及其规划符合性分析 表1 本项目与相关环保政策及其规划的符合性分析 法律、政策; 要求; 本项目情况; 相符性. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）; （三十六）加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 项目原料为碎石料、砂、水泥、矿粉和沥青等。碎石料和砂堆放于料场，矿粉、水泥储存于筒仓内。料场为密闭库，设置喷雾洒水装置。水泥、矿粉仓上方设置袋式除尘器。皮带廊密闭，搅拌机粉尘经全密闭集气罩收集后通过袋式除尘器除尘后通过一根15m高的排气筒排放。; 符合. 《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》; 优化产业结构，严禁新建、扩建、改建石油化工、煤化工、高污染、高排放行业企业落户; 不属于新建、扩建、改建石油化工、煤化工、高污染、高排放行业企业; 符合. 加强物料堆场扬尘防治。严格落实煤炭、商品混凝土、沙石、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 项目原料为碎石料、砂、水泥、矿粉和沥青等。碎石料和砂堆放于料场，矿粉、水泥储存于筒仓内。料场为密闭库，设置喷雾洒水装置。水泥、矿粉仓上方设置袋式除尘器。皮带廊密闭，搅拌机粉尘经全密闭集气罩收集后通过袋式除尘器除尘后通过一根15m高的排气筒排放。; 符合. 深化工业污染源监管。将所有固定污染源纳入环境监管，对重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施; 本项目不属于重点工业; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》; 严格城市建筑施工扬尘监管。建立施工工地动态管理清单，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的建筑施工扬尘防治体系。城市施工工地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。5000平方米以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。渣土车完成密闭化改装改造，达到运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒要求，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动; 本项目施工期间工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”; 符合. 加强物料堆场扬尘监管。城区、城乡接合部等各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 项目原料为碎石料、砂、水泥、矿粉和沥青等。碎石料和砂堆放于料场，矿粉、水泥储存于筒仓内。料场为密闭库，设置喷雾洒水装置。水泥、矿粉仓上方设置袋式除尘器。皮带廊密闭，搅拌机粉尘经全密闭集气罩收集后通过袋式除尘器除尘后通过一根15m高的排气筒排放。; 符合. 《陕西省投资限制类产业指导目录》; 陕西省投资限制类产业类分为农林业等十大类，其中建材类涉及5个小类，包括平板玻璃、水泥、加气混凝土、实心砖等，不包括机制砂; 项目属于其他非金属矿物制品制造，不在限制类产业指导目录中; 符合. 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》; 宁陕县地处秦巴生物多样性生态功能区，本负面清单涉及5门类8大类11中类11小类。其中：限制类涉及5门类7个大类9个中类9个小类。禁止类涉及1门类2个大类2个中类2个小类; 项目不属于上述负面前清单中的相关内容; 符合. 《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328 -2014）; 4.0.3搅拌站（楼）应安装除尘装置; 项目筒仓及搅拌机均安装除尘器; 符合. 4.0.4搅拌站（楼）的搅拌层和称量层宜设置水冲洗装置，冲洗产生的废水宜通过专用管道进入废水处理系统; 厂区设置冲洗装置，冲洗产生的废水排入三级沉淀池，沉淀池沉淀后上清液回用; 符合. 4.0.8 配料用皮带输送机宜侧面封闭切上部加盖; 使用全封闭式的皮带输送; 符合. 4.0.11 预拌混凝土生产企业应配备运输车辆冲洗装置，冲洗产生的废水应通过专用管道进入废水处置系统; 项目设置车辆冲洗装置，冲洗废水经场区导流渠排入三级沉淀池; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》(2019修订); 核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动；重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区，一般保护区实行产业准入清单制度; 项目区海拔约为806m，属于一般保护区，根据一般保护区的定位允许建设，目前一般保护区尚未制定产业准入清单，参考《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行》，项目未列入限制和禁止类中; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》; 基于秦岭范围生态环境的垂直分异特征，统筹考虑气候的相似性、保护单元的连通性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护，一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集，交通发达，产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能; 项目位于安康市宁陕县龙王镇中华村，属于一般保护区，允许建设; 符合. 《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》; 安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区; 项目区海拔806m，属于适度开发区; 符合. 从表1可以看出，项目符合环保政策及其规划相关要求。 4、选址合理性 （1）根据《宁陕县自然资源局关于宁陕县城乡建设投资发展有限公司申请临时用地的批复》（宁自然资源局[2021]32号）（附件6），拟建项目用地属于临时建设工地，用地符合当地规划要求。 （2）拟建项目周围无历史文化古迹、自然保护区和风景游览区，也没有公园、疗养院、医院等环境敏感点。 （3）拟建项目周围配套设施较完善，给水管网、电网设施等公共设施接入方便。 （4）拟建项目所在区域环境质量较好，地表水和声环境满足标准要求；地质条件较好，未发现明显不良地质现象；满足大气和卫生防护距离要求。 由此可见，拟建项目的选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 宁陕县城乡建设投资发展有限公司成立于2021年08月18日，注册地位于陕西省安康市宁陕县城关镇关二村幸福商业中心，法定代表人为张政。近年来，随着城镇化进程的加快，城市道路建设、改造需要沥青混凝土，为了配合当地城镇建设，满足市场需求，宁陕县城乡建设投资发展有限公司决定建设沥青砼搅拌站建设项目。 2020年6月7日，企业取得陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码：2106-610923-04-01-972347），总工程设计建设规模为日产3000立方米沥青混凝土、3000立方米水泥稳定层混凝土，由于资金问题，企业计划分两期建设，一期工程建设规模为年生产3.5万t/a沥青混凝土和年生产8万t/a水泥稳定层混凝土，待资金充足后建设剩余二期工程。本次环评只针对一期建设内容进行评价，该项目一期建设基本情况如下： 项目名称：沥青砼搅拌站建设项目（一期） 项目性质：新建 建设单位：宁陕县城乡建设投资发展有限公司 总投资：300万元 占地面积：5000m2 建设地点：陕西省安康市宁陕县龙王镇中华村，厂址中心坐标为东经108度32分12.826秒、北纬33度14分16.577秒，厂址东侧为池河、西侧为林地、北侧为林地、南侧为林地。 建设规模：年生产3.5万t/a沥青混凝土和年生产8万t/a水泥稳定层混凝土。 2、产品方案 项目产品方案见表2-1 表2-1 产品方案一览表 序号; 产品; 产量（万吨/年）; 规格. 1; 沥青混凝土; 3.5; /. 2; 水泥稳定层混凝土; 8.0; /. 总计; 11.5; /. 3、项目组成 拟建项目主要包括主体工程、公用工程、储运工程、辅助工程及环保工程，项目组成见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 项目; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 3000型沥青混凝土拌合楼; 占地面积1500m2，固定搅拌楼1座，设LB-3000型间歇强制性沥青混合料搅拌设备l套，包括冷骨料供给系统、烘干加热提升系统、筛分计批系统、矿粉储存供给系统、搅拌系统、除尘系统、导热油加热系统。年生产3.5万t沥青混凝土。; 新建. 水泥稳定层混凝土生产线; 占地面积400m2，包括水泥罐、原料仓、卧式搅拌设备，数条输送带。年生产8万t水泥稳定层混凝土。; 新建. 公用工程; 供电; 由市政电网供电，设1间配电房(10m2，砖混结构）内置1台10KV变压器，年用电40万kwh。; 新建. 供水; 由市政给水管网提供; 新建. 供热及供暖; 供热采用YYOw-1000燃油有机热载体炉（快装式强制循环燃油锅炉）; 新建. 辅助工程; 办公室; 建筑面积为300m2，砖混双层结构，每层层高为3m。; 新建. 食堂; 厂区新建一座食堂，建筑面积为45m2，砖混单层结构; 新建. 储运工程; 料仓; 建设4个料仓，单个容积为100m3，仓1存放20mm碎石，仓2存放16mm碎石，仓3存放5mm碎石，仓4存放砂。; 新建. 柴油/重油储罐; 建设2个柴油储罐，单个容积为50m3; 新建. 沥青储罐; 建设3个沥青储罐，单个容积为50m3; 新建. 导热油储罐; 建设1个导热油储罐，容积为10m3; 新建. 矿粉罐仓; 建设1个矿粉罐，容积为100m3; 新建. 水泥罐仓; 建设2个水泥罐仓，单个容积为50m3; 新建. 危废暂存间; 建设1个危废暂存间，建筑面积为20m2; 新建. 环保工程; 废气; 有组织废气; ①1#矿粉罐仓、2#水泥罐仓、3#水泥罐仓在顶部安装袋式除尘器（每个罐仓1套，共计3套），处理后通过筒仓顶部排气筒（距地面15m高）（对应排气筒编号P1、P2、P3）排放，底部由密闭螺旋输送机出料。 ②干燥滚筒废气经布袋除尘器收集处理，处理后通过1根15m高排气筒P4排放。 ③沥青储罐废气、沥青混凝土搅拌缸废气收集收引入活性炭吸附装置，处理后通过1根15m高排气筒P5排放。 ④水泥稳定层混凝土搅拌罐废气密闭集气罩收集后由袋式除尘器除尘后经过1根15m高的排气筒P6排放。 ⑤导热油锅炉废气经碱喷淋塔处理后，通过1根15m高排气筒P7排放。; 新购置废气处理设备. 无组织废气; ①原料装卸、堆放粉尘骨料（沙子、石子）的装卸、堆放、转运等过程在全封闭的原料库内进行。 ②车辆运输粉尘项目区地面硬化，骨料运输过程中覆盖篷布，道路定期清扫，厂区定期洒水抑尘，进出车辆设置洗车台。; 新建. 废水; 生活污水：建设化粪池收集生活污水，定期清掏堆肥，用于周边山林施肥。厂区设两处三级沉淀池，编号分别为TW001和TW002，车辆冲洗废水，经三级沉淀池沉淀TW001后循环使用；碱喷淋吸收塔排污水经三级沉淀池TW002沉淀后循环使用。; 新建. 固体废物; 收尘器粉尘收集后回用于生产；沥青搅拌站废石料、滴漏沥青及拌和残渣回用于生产；废导热油、废活性炭收集后暂存危废暂存间，委托有资质单位处理；职工生活垃圾由当地环卫部门定期外运至环卫部门指定地点，统一处置。; 新增. 噪声; 采用低噪声设备，采取隔声、减震等措施; 新增. 4、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表2-3。 表2-3 项目主要经济技术指标表 序号; 指标; 单位; 数量; 备注. 1; 产品方案. 1.1; 沥青混凝土; 万吨/年; 3.5; --. 1.2; 水泥稳定层混凝土; 万吨/年; 8.0; --. 2; 年生产天数; d; 200; 8h/d. 3; 项目总定员; 人; 15; --. 4; 主要动力消耗量. 4.1; 水; t/a; 5063.6; --. 4.2; 电; 万kwh/a; 40; --. 5; 项目占地面积; m2; 5000; --. 6; 项目总投资; 万元; 1000; --. 6; 环保投资; 万元; 50; --. 5、主要设备 本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量（台/套）; 备注. 一; 沥青混凝土生产线（LB-3000型间歇强制性沥青混合料搅拌设备，额定生产能力：180-240t/h）. 1; 冷骨料供给系统; 给料皮带机：B=600mm，工作能力 100t/h; 1; --. 2; 集料皮带机：B=800mm，工作能力260t/h; 1; --. 3; 上料皮带机：B=800mm，工作能力260t/h; 1; --. 4; 烘干加热提升系统; 干燥筒φ2.75×9m，圆筒形倾斜逆流式，工作能力260t/h; 1; --. 5; 主燃烧器，供油能力1800kg/h，燃料种类：柴油; 1; --. 6; 柴油罐：卧式，有效容积50立方; 2; --. 7; 热石料提升机，工作能力260t/h; 1; --. 8; 筛分计量系统; 振动筛，倾斜五级配，工作能力260t/h; 1; --. 10; 石料计量，称重能力4000kg; 1; --. 11; 矿粉计量，称重能力500kg; 1; --. 12; 沥青计量，称重能力500kg; 1; --. 13; 矿粉储存供给系统; 螺旋输送机，额定产量30t/h; 1; --. 14; 粉料提升机，额定产量30t/h; 1; --. 15; 矿粉储存罐，有效容积100m3; 1; --. 16; 矿粉计量螺旋输送机; 1; --. 17; 搅拌系统; 4000kg/批次，循环周期10min; 1; --. 18; 导热油加热系统; 燃油有机热载体炉，额定功率1000kw; 1; --. 19; 沥青高温罐，卧式，岩棉保温，存储容量50m3; 3; --. 20; 沥青输送泵; 1; --. 21; 导油罐，卧式，有效容积10m3; 1; --. 二; 水泥稳定层生产线. 1; 砂石料仓; 100m3; 4; --. 2; 给料皮带机; B=600mm，工作能力100t/h; 1; --. 3; 水泥罐仓; 有效容积50m3; 2; --. 4; 螺旋输送机; 额定产量30t/h; 5; --. 5; 卧式搅拌机; 工作能100t/h，搅拌时间5min; 1. 三; 环保设备. 1; 除尘器; 布袋除尘器; 5; 罐仓3套，混凝土搅拌罐1套，干燥滚筒1套. 2; 活性炭吸附装置; 活性炭; 1; 吸收处理沥青烟气. 3; 碱喷淋塔; 碱喷淋塔; 1; 处理导热油锅炉尾气. 4; 沉淀池TW001; 三级沉淀池; 1; 单个沉淀池容积为100m3，用于厂区冲洗废水处理. 5; 沉淀池TW002; 三级沉淀池; 1; 单个沉淀池容积为100m3，用于碱喷淋塔排污水处理. 6、原辅材料及能源消耗 原辅材料及能源消耗见表2-5。 表2-5 本项目原辅材料能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 沥青混凝土. 1.1; 碎石料; t/a; 20000; --. 1.2; 砂; t/a; 10000; --. 1.3; 沥青; t/a; 4000; 石油沥青. 1.4; 矿粉; t/a; 1000; --. 2; 水泥稳定层. 2.1; 水泥; t/a; 5000; --. 2.2; 碎石料; t/a; 47000; --. 2.3; 砂; t/a; 28000; --. 3; 其他辅料. 3.1; 氢氧化钠; t/a; 0.2; --. 3.2; 氢氧化钙; t/a; 0.1; --. 4; 能源消耗. 4.1; 供电; 万kWh/a; 40; --. 4.2; 供水; m3/a; 5063.6; --. 4.3; 柴油; t/a; 210; --. 4.4; 导热油; t/5a; 3; 一次加入，循环使用，5年更换一次. 主要原辅材料成分及性质： （1）集料（砂石） 集料（又称骨料）骨料分为粗骨料和细骨料。产品的主要组成材料之一。主要起骨架作用和减小由于胶凝材料在凝结硬化过程中干缩湿胀所引起的体积变化，同时还作为胶凝材料的廉价填充料。有天然集料和人造集料之分，前者如碎石、卵石、浮石、天然砂等；后者如煤渣、矿渣、陶粒、膨胀珍珠岩等。颗粒视密度小于1700kg/m3的集料称轻集料，用以制造普通混凝土；特别重的集料，用以制造重混凝土，如防辐射混凝土。集料按颗粒大小分为粗集料和细集料，一般规定粒径大于4.75mm为粗集料，如碎石和卵石，粒径自小于4.75mm为细集料，如天然砂。 砂石全部外购，主要成分为碎石、机沙等，质纯粒粗，比重一般为92%。石子来源于本公司砂石厂，是不同粒度规格产品，是沥青混凝土的主要骨料。砂石直接贮放于料仓。生产时釆用装载机送入料斗。 （2）沥青 本项目使用的沥青为石油沥青，石油沥青（含油量一般在3.8%〜4.2%和5.8%〜6.2%），密度一般在1.15〜1.25左右，作为原料运输釆用密封罐车运输，处于半固态状态，同时在厂区内釆用大型油罐储存。其主要成分是沥青质和树脂。沥青质不溶于低沸点的烷烃，颜色为棕至黑色；树脂溶于低沸点的烷炷，颜色为为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，粘结性、抗水性和防腐蚀性良好。软化点低的称为软沥青，软化点中等的称为中沥青，软化点高的称为硬沥青。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等行业。本项目主要用软沥青，贮放于沥青储罐内。 （3）矿粉 比重为4%〜5%，为石灰石粉末，质白细，散装；釆购自周边市场，釆用罐车运输入厂区，通过气力输送的方式进入矿粉罐仓进行储存；生产时，通过封闭式螺旋机送入搅拌机内。 （4）水泥 本项目使用的水泥从附近水泥厂购买，为普通的硅酸盐水泥。它是由硅酸盐水泥熟料、5%〜20%的混合材料及适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。具有强度高、水化热大、抗冻性好、干缩小、耐磨性较好、抗碳化性较好、耐腐蚀性差、不耐高温的特性。釆用罐车运输入厂区，通过气力输送的方式进入水泥罐仓进行储存；生产时，通过封闭式螺旋机送入搅拌机内。 （5）导热油 是用于间接传递热量的一类稳定性较好的专用油品，化学性质较稳定，热稳定性好，使用寿命较长，导热性能、流动性能及可泵性能良好。项目所需导热油质量较好，由250kg 铁桶装车入场，再倒入导热油罐内，高品质导热油循环使用率较高。导热油经过有机载体炉的加热用于加热沥青，不进入产品。一次加入，循环使用。 （6）柴油 密度较大的一类柴油。由天然石油、人造石油等经分馅或裂化而得。与轻柴油相比， 质量要求较宽，十六烷值较低，粘度较大、凝固点较高。为黄色、易燃液体，粘度适宜， 喷油雾化优良化，燃烧完全，含硫量低，不腐蚀设备，残炭较低。本项目主要做燃油主烧器的燃料。根据业主提供资料本项目柴油来源于中国石油、中国石化等国有化工企业，柴油品质较好，杂质较少。为本项目主燃器及导热油锅炉燃料。 7、公用工程 7.1 给排水及水平衡 （1）给水 本项目消耗新鲜水，由当地自来水管网供给，供水由保障。 本项目为沥青混凝土生产项目，其中沥青混凝土由购进成品石油沥青，混合砂石、矿粉等做物理搅拌而成，沥青混凝土搅拌过程中要求绝对干燥，工艺前端需要对骨料砂石等进行充分烘干，因此，沥青混凝土生产线不用水；水泥稳定层土由购进混合砂石、水泥、水等做物理搅拌而成，用水量小，不需要进行设备清洗。因此，本项目建成后无生产工艺废水产生，废水主要为运输车辆清洗废水、碱喷淋塔补充用水。 ①水泥稳定层混凝土搅拌用水 根据建设单位提供资料及类比同类项目，混合料搅拌过程中需加入水，用水量约为0.06m3/t产品，则年搅拌用水量为4800m3/a，搅拌用水全部进入产品中，不产生废水。 ②车辆冲洗用水 项目建成后，为了防治车辆出场带来的扬尘污染，在厂区出入口处设置车辆喷淋区，对每天进出运输车辆外部进行冲洗，根据建设单位提供，项目日运输次数约20次，车辆冲洗用量按0.2m3/辆•次，整个冲洗用水流量约为4m3/d。冲洗产生的废水经三级沉淀池TW001沉淀后循环使用，沉底及冲洗过程中由于水的蒸发、车辆沾水和沉淀物含水，冲洗水约损耗20%，则每日需补充冲洗水约为0.8m3，每年补充冲洗用水为160m3。 ③洒水降尘用水 企业抑尘用水主要为原料仓装卸料洒水和道路抑尘用水，项目原料仓洒水降尘用水量按照3L/t▪原料，本项目原料仓年周转原料为10.5万吨，原料仓洒水用水为315m3/a。 项目区运输道路洒水照2L/m3来计，7天洒一次水，运输道路占地面积约500m3，则运输道路防尘洒水用水为0.143m3/d、28.6m3/a。 综上，项目洒水降尘用水量为1.718m3/d、343.6m3/a，洒水降尘水全部挥发，没有废水产生。 ④碱喷淋塔补充用水 本项目导热油锅炉尾气通过碱喷淋塔脱硫脱硝后排放，类比同类项目，碱喷淋塔容积为20m3，循环量为50m3/h，补水量按循环量的1.4%计算，则补水量为1120m3/a。碱喷淋塔内废水每月更换一次，更换后的废水排入塔外三级沉淀池TW002通过Ca（OH）2进行再生处理，碱喷淋塔内NaOH水溶液循环使用。 ⑤生活用水 拟建项目生活用水为当地市政管网供水，厂内职工定员15人，年工作时间200天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），生活用水量按25L/人·d计算，则生活用水量为0.375m3/d、75m3/a。 综上，拟建项目总用水量为38.09m3/d，7618.6m3/a。 （2）排水 拟建项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区雨水系统收集后，排入厂外沟渠。 拟建项目废水主要为车辆冲洗废水、碱喷淋塔定期排污水和职工生活污水，冲洗废水约为3.2m3/d，进入三级沉淀池（编号为TW001，总容量为10m3）沉淀后循环使用，不外排。 碱喷淋塔内废水每月更换一次，每次更换量为20m3，更换后的废水排入塔外沉淀池（编号为TW002）通过Ca（OH）2进行再生处理，循环使用不外排。 职工生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.3m3/d，60m3/a，排入化粪池，定期清掏堆肥，用于周边山林施肥。 水泥稳定层混凝土搅拌用水 车辆冲洗用水 洒水降尘用水 生活用水 三级沉淀池TW001 化粪池 定期抽取堆肥 7618.6 4800 160 343.6 75 产品带走 4800 160 343.6 15 60 碱喷淋塔排水 三级沉淀池TW002 1120 1120 图2-1 项目水平衡图（单位m3/a） 7.2 供电 拟建项目投产后，总用电量为40万kWh/a，由当地供电管网供电。供电能力、安全性和可靠性均能满足该项目要求。 7.3 供热 沥青加热采用导热油锅炉加热，办公室采用空调供暖。 8、劳动定员及工作制度 拟建项目投产后劳动定员共15人，年工作时间200天，一天1班（常白班），每班8小时。 9、平面布置 ①拟建项目各单元布置紧凑，原材料和生产区紧邻，便于原料和成品的存放、运输及使用。 ②各生产工序集中布置，在满足生产工艺流程要求前提下，各生产设备布设距离较短，利于生产，便于管理，节约投资，减少占地。 ③拟建项目紧邻主干道，交通方便，便于拟建项目原材料及产品的运入和运出。 综上，拟建项目的功能区布局合理，既能充分利用场地，有利于办公与生产设施的联系，又有利于外部电、气等的接入，因此，拟建项目的平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 建设项目施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活污水以及固体废物。 图2-2 施工期生产工艺流程及产污环节图 工艺流程及产排污环节简述： 工艺流程：基础工程主要为围挡、土地平整、挖方、场地的填土和夯实；主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑；保温工程主要是安装保温材料；安装工程主要是安装设备和污染治理设施。 施工期产排污环节： ①施工期大气污染源主要是施工扬尘、道路扬尘； ②施工期废水主要分为施工废水以及施工人员生活污水； ③施工期的噪声主要表现为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声和振动； ④施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工弃土、施工人员产生的生活垃圾等。 2、营运期 2.1、沥青混凝土生产线 沥青混凝土生产线由石油沥青和骨料（砂、碎石）混合拌制而成，可分为沥青预处理、骨料预处理、矿粉输送、计量及搅拌等工序。工艺流程见下图。 图2-3 沥青混凝土生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）沥青预处理 沥青是石重油工厂热解石重油原料时得到的副产品，进厂时为散装沥青，由专用沥青运输车将沥青通过密闭沥青管道送至沥青储罐。燃油有机热载体炉釆用柴油将导热油加热至150〜180°C，对其进行间接加热融化、保温，加热时长为5〜6h，热沥青经计量系统计量后，通过专门管道送入拌和站的搅拌缸内与骨料混合，沥青加热过程产生的沥青烟进入搅拌缸，并从搅拌缸设置的排气口排出。 （2）骨料预处理 满足产品需要规格的水洗骨料从原料堆放区通过装载车转入料仓，由料斗底部放料阀放至运输皮带。 为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在上沥青前也要经过热处理。骨料（主要是砂料和石子）由皮带输送机送入干燥滚筒，并加热至150°C〜180°C，干燥滚筒内为逆流干燥方式（干燥工艺为燃烧火焰直接接触干燥），干燥滚筒的燃烧器以柴油为燃料，将骨料干燥至含水率0.5%以下，骨料加热后直接提升至分级振动筛。 烘干转筒、粒度控制筛都在密闭的设备内工作，其振动筛分产生的粉尘由系统内设置的布袋除尘器进行收尘处理，捕集的粉尘可作为原料进入搅拌缸。其中烘干热源由燃烧器燃烧柴油产生，干燥滚筒工作时呈负压状态，燃烧产生的烟气和干燥过程中产生的粉尘被吸入除尘系统，经过除尘系统处理后，由排气筒高空排出。 （3）矿粉输送 矿粉罐仓一个，矿粉通过配料斗、分料提升机、计量器进入搅拌缸，全过程为管道运输。 （4）计量及搅拌 级配计量后的热骨料、矿粉、热沥青进入搅拌缸后，经搅拌缸双轴叶浆强制搅拌（搅 拌缸为全密闭），分批次进行搅拌操作，完成搅拌的成品沥青混凝土经缸底放料口直接卸入成品仓，整个过程都在密闭系统中进行。生产出料过程为间断式。少数不合规格的骨料被分离后由专门出口排出，由装载车送回料场。沥青烟从搅拌缸排气口进入沥青烟净化系统，沥青烟经净化后高空排放。 分级振动筛、热料仓、级配计量系统及搅拌缸依次安装于一座钢架结构搅拌楼中，搅拌楼共4层（全封闭结构）。顶层为分级振动筛，具有封闭结构，对热料进行精细筛 分，以便对不同粒径的物料进行分级配料（少数不合规格的骨料被分离后由专门出口排 除，运回料场）；第二、三层设有不同粒径级别的热骨料仓及矿粉仓，釆用悬挂式累积计量系统进行热料级配，设备结构为封闭结构；底层为搅拌缸，全封闭结构。 （5）出料及外运 成品仓卸料时间约5s，由运输车送至施工场地，卸料时产生沥青烟及苯并［a］芘，汽车外运为密闭运输。 营运期产排污环节： （1）废气：沥青混凝土生产过程中产生的废气主要包括沥青烟、导热油锅炉废气、干燥滚筒废气和恶臭气体。 （2）废水：沥青混凝土生产过程中废水主要为导热油锅炉尾气碱喷淋吸收塔排污水。 （3）固体废物：沥青混凝土生产过程中产生的固体废物主要为沥青搅拌站废石料、滴漏沥青及拌和残渣和除尘器粉尘。 （4）噪声：沥青混凝土生产过程产生的噪声主要为设备运行噪声。 2.2水泥稳定层混凝土生产线 水泥稳定层混凝土生产线由水泥、骨料（砂、碎石）、水混合拌制而成，分为碎石料、水泥输送，配料搅拌等工序。工艺流程见下图 图2-4 水泥稳定层混凝土生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）碎石料、水泥输送 满足产品需要规格的水洗骨料从原料堆放区通过装载车转入料仓，由料斗底部放料阀放至运输皮带，根据道路养护需求的不同强度计量后，输送至卧式搅拌机。皮带输送 系统上部安装封闭装置，减少输送过程扬尘的产生。 （2）配料搅拌 水泥罐仓2个，水泥通过螺旋输送机密闭输送至卧式搅拌机，水通过水泵加入到搅 拌机中进行搅拌。 （3）装入罐车 搅拌完成后，将产品装入混凝土输送车，并在出厂检验合格后运输至施工场地。 营运期产排污环节 （1）废气：水泥稳定层混凝土生产过程中产生的废气主要为罐仓呼吸口粉尘、砂石输送粉尘以及搅拌过程粉尘。 （2）废水：主要为车辆冲洗废水。 （3）固体废物：拟建项目生产过程产生的固体废物主要为除尘器粉尘。 （4）噪声：水泥稳定层混凝土生产过程产生的噪声主要为设备运行噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 为了解评价区域环境质量现状，本次环评委托陕西盾源检测技术有限公司对该项目场地附近大气环境质量和声环境质量现状进行了监测。 一、环境空气质量现状 （1）常规污染物环境质量现状数据 根据陕西省环境环保厅办公室发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，项目所在区域环境空气质量情况统计数据如下所示。 表3-1 宁陕县空气质量现状情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年评价质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 11; 40; 28; 达标. PM10; 40; 70; 57; 达标. PM2.5; 26; 35; 74; 达标. CO; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 112; 160; 70; 达标. 根据上述统计结果可知：宁陕县基本因子中SO2、PM2.5、CO、NO2、O3和PM10的年平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为达标区。 （2）特征大气污染物环境质量现状数据 ①监测点位：项目所在地厂址 ②监测因子：TSP ③监测时间及监测频次：环境空气质量现状监测时间为2021年10月24日~2021年10月30日，连续监测7天，每天1次。 ④监测方法及方法来源： 表3-2 环境空气监测分析方法及来源 序号; 监测因子; 分析方法及依据; 仪器型号/编号; 检出限. 1; TSP; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单; MH1205 恒温恒流大气/颗粒物采样器 DYTT-YQ-031； MH1205 恒温恒流大气/颗粒物采样器 DYTT-YQ-031; 0.001（mg/m3）. ⑤监测结果 表3-3 区域特征污染物空气环境质量监测结果单位 监测结果; 监测日期; 监测结果. TSP （mg/m3）; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向. 项目所在地厂址; 2021.10.24; 0.192; 13.8; 96.2; 1.3; 西南. 2021.10.25; 0.204; 10.9; 96.4; 1.8; 南. 2021.10.26; 0.187; 11.3; 96.4; 1.6; 南. 2021.10.27; 0.212; 12.6; 96.3; 1.7; 南. 2021.10.28; 0.199; 14.6; 96.2; 1.4; 西南. 2021.10.29; 0.217; 15.4; 96.1; 1.2; 西南. 2021.10.30; 0.209; 15.8; 96.1; 1.0; 西南. 环境空气质量标准（mg/m3）; 0.3. 由表3-3可见，特征大气污染物TSP浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 二、声环境质量现状 （1）监测点位 按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）规定，结合项目平面布局，声环境质量现状调查共厂界4个监测点位及周边声环境敏感目标1个监测点位，具体监测点的布设见附图5。 （2）监测时间与频率 声环境监测于2021年10月29日~2021年10月30日，分昼间和夜间使用AWA6223+多功能声级器 DYTT-YQ-034监测连续等效A声级。 （3）监测结果汇总及分析 声环境质量监测统计结果如表3-4所示。 表3-4 噪声监测结果 监测点位; 2021年10月29日; 2021年10月30日. 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 厂界东; 55; 43; 56; 43. 厂界南; 53; 42; 54; 42. 厂界西; 52; 42; 53; 41. 厂界北; 53; 41; 53; 42. 中华村; 52; 40; 53; 41. 标准值; 60; 50; 60; 50. 3、地表水环境质量现状 项目所在地主要最近的地表水为池河，池河自北向南汇入汉江。根据《陕西省水功能区划》可知，项目所在区域地表水属于Ⅱ类水域功能区，池河地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。根据《安康市河（湖）主要河流（湖库）2021年上半年水环境质量状况》，池河入汉江监测断面地表水为Ⅱ级，池河水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境空气重点保护目标为项目厂界外500米范围内的居住区；地表水主要保护目标为池河，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50米范围内无声环境保护目标。所需保护的敏感目标均属于一般敏感保护目标，具体敏感目标见表3-5。 表3-5 环境敏感保护目标 敏感目标; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 保护区户数; 人数; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 经度; 纬度. 中华村; 108.533°; 33.233°; 住户; 环境空气; 二类; 28; 82; SW; 510m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 （1）施工期 施工期厂界扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》 （DB61/1078-2017）；具体标准限值见表3-6。 表3-6 施工厂界噪声排放限值 污染物; 施工阶段; 小时平时浓度限值; 标准来源. 总悬浮颗粒物（TSP）; 拆除、土方及地基处理; 0.8mg/m3; 《施工场界扬尘排放限值》 （DB61/1078-2017）. 基础、主体结构及装饰; 0.7mg/m3. （2）运营期 干燥滚筒废气、沥青烟气、矿粉罐仓废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；导热油锅炉废气执行陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4燃烧锅炉排放浓度限值。运行期水泥罐仓、搅拌罐废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的大气污染物排放限值和表3中大气污染物无组织排放限值。 厂界无组织粉尘浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物厂界周围外浓度限值（≦1.0mg/m3）。 表3-7 干燥滚筒废气、沥青烟气废气排放执行标准 标准值 污染物; 标准浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15m; 3.5; 厂界外浓度最高点; 1.0. 二氧化硫; 550; 15m; 2.6; 0.4. 氮氧化物; 240; 15m; 0.77; 0.12. 苯并［a］芘; 0.3×10-3; 15m; 0.05×10-3; 0.008×10-3. 沥青烟; 75; 15m; 0.18; 设备无明显的无组织排放. 表3-8 导热油锅炉废气排放执行标准 污染物; 最高允许排放限值（mg/m3）; 排气筒高度. 颗粒物; 10; 15m. 二氧化硫; 20. 氮氧化物; 150. 表3-9 矿粉罐仓、水泥罐仓、搅拌罐废气排放执行标准 生产过程; 生产设备; 颗粒物. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风设备; 20mg/m3. 2、噪声排放标准 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准（昼间≦60dB（A）、夜间≦50dB（A））；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 3、固体废物执行标准 企业一般工业固体废物贮存场所满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 4、废水污染物 项目生活污水排入化粪池以后定期清掏堆肥，用于周边山林施肥；车辆清洗废水经三级沉淀池TW001沉淀后全部回用，不外排；碱喷淋塔废水经三级沉淀池TW002沉淀后全部回用，不外排。 |
| 总量 控制 指标 | 项目总量控制指标二氧化硫、氮氧化物、颗粒物分别为0.3043t/a、0.3088t/a和0.5742t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 评价针对项目施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区域环境、最大限度地减少项目建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施 ### 1、施工期水环境影响及保护措施 项目对水环境的污染主要包括施工期建筑施工废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出项目施工期水环境保护措施，详见表4-1。 表4-1 施工期水环境保护措施一览表 序号; 主要环境影响; 环保措施. 1; 建筑施工废水可能对水环境产生影响，造成水土流失; 建筑施工废水经简单沉淀后用于地面洒水抑尘，严禁排入地表水体。. 2; 生活污水随便排放对环境污染影响; 施工期修建化粪池，施工人员洗漱废水经沉淀后用于地面洒水降尘，施工期粪便经化粪池处理后定期由附近农民拉走用于施肥。. ### 2、施工期环境空气保护措施分析 工程土建施工期间，由于开挖的土方通常裸露堆放在施工现场，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的扬尘，对周围环境产生一定的影响，根据政府相关要求应做好扬尘污染防治措施。对于施工期土石开挖造成的植被破坏，评价建议建设单位加强管理，工程完成后，及时回填、绿化，减少对环境造成的扬尘影响，并防止水土流失。为减小工程施工期可能对周围环境造成的影响，保护项目区的生态环境，最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响，本项目具体采取以下控制措施： 评价对施工期环境影响因素进行分析并提出相应的防治措施： 施工工地100%围挡：现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，主干道围挡（墙）高度不低于2.5米，次干道围挡（墙）不低于2米。建筑工程施工现场应使用坚固、美观、可周转使用的硬质施工围挡。 （1）出入车辆100%冲洗：现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。 （2）建筑施工现场要设置排水管网，并设沉淀池，施工废水及雨水经过沉淀池沉淀后回用洒水降尘，沉淀淤泥要及时清理。 （3）施工现场地面100%硬化：施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐，本项目与省道及乡道联通的道路应优先修建并进行硬化处理。 （4）物料堆放100%覆盖：水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂指示标牌。 （5）渣土车辆100%密闭运输：施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为密闭式或有覆盖措施的运输车辆，泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆。施工总承包单位应对施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆封闭严密情况进行监督检查，防止遗洒飞扬。 （6）施工现场应当使用预拌混凝土和预拌砂浆，禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆。 （7）建筑施工场地在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方实现采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。 （8）项目施工前需首先施工通往各场区与省道和乡道相连的道路，道路采取硬化处理，厂区内部建设时要求道路硬化处理，先进行“三通一平”，各场区施工期围墙设置自动喷淋系统，用于抑制施工期扬尘，厂区外道路加强洒水抑尘，减少进出场车辆运输起尘量。 （10）出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运等作业。 （11）在建工程外脚手架必须采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用密闭式管道或装袋（或容器）使用垂直升降机机械清运，严禁高处随意抛撒。施工单位应当采取各种措施，合理利用资源，防止浪费，减少建筑垃圾的产出量。 （12）建筑施工现场施工垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。生活垃圾应采用封闭式容器存放，日产日清。施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物。施工单位必须建立施工现场保洁制度，有专人负责保洁工作，及时洒水清扫，做到工完场清，道路清洁。 经采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘防治措施可行。 ### 3、施工期噪声污染防治措施 项目施工期噪声的污染主要是机械噪声，因项目场地距离周边村庄较远（大于200m），一般不会对周围村民产生影响，施工期噪声主要是对施工生活区和施工人员的产生影响，此次评价根据项目特点提出施工期噪声污染防治措施见表4-2。 表4-2 施工期噪声污染防治措施一览表 序号; 主要环境影响; 环保措施. 1; 对施工生活区影响; 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间，禁止夜间施工. 2; 对高噪声源设备操作人员影响; 尽量选用低噪声、高效率设备，给高噪声设备安装隔声罩推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护. ### 4、施工期固废污染防治措施分析 项目施工期固废主要是施工建筑垃圾、施工生活垃圾，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表4-3。 表4-3 施工期固废污染防治措施一览表 序号; 主要环境影响; 环保措施. 1; 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响; 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运. 2; 施工人员生活垃圾; 设置垃圾箱，由环卫工人及时清运. ### 5、施工期水土保持措施分析 （1）主体工程防治区 主体及辅助工程开挖完工后及时对边坡进行固化护坡，在坡脚撒播草籽对裸露地表进行绿化，对进厂道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平。 （2）施工临时工程防治区 施工临时工程主要包括施工道路和施工生产区。施工完工后，应对临时地面建筑进行清理，对土地进行平整并硬化，同时设置必要的绿化带来缓解水土流失的影响。 （3）进场道路区 本工程设永久进场道路，进场道路进行硬化，两侧设混凝土路边排水沟，并种植高大植物予以绿化。 为尽量减少与防止施工期造成水土流失的影响，建议采取以下措施： ①工程施工时注意合理分配施工时段，尽量避开降雨集中时段施工。 ②加强施工人员的环保意识，规范其在施工当中的行为，严禁肆意破坏与工程无关的土壤、植被。 ③施工期间，开挖的土石方、裸露土做好防治措施，减少开挖断面宽度，禁止肆意破坏；施工结束后，做好施工便道等临时占地的平整工作，以原有土壤表层作为表层回填、平整，以保持土壤肥力。 通过水土流失治理措施的实施，可基本控制项目建设责任范围内因工程活动引起的水土流失，项目区域的绿化可为项目责任范围内经济的可持续发展创造良好的生态环境基础。 ### 6、生态保护措施分析 项目施工期所有建筑材料由乡道、村道运往项目建设区，临时堆放于项目厂区。项目厂区用地为一般农田，紧邻村道，项目建设不涉及临时占地。项目施工期主要是项目厂区土地平整对项目区植被的破坏，现在项目建设期及建设完成后拟将从以下几个方面进行生态恢复： （1）施工期尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量的损失； （2）项目施工过程中尽量减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复，四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响； （3）及时清理施工作业区域产生的废弃物 （4）项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。 （5）项目运营结束后，及时对土地进行复垦。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 运营期废气包括沥青混凝土生产线，水泥稳定层生产线，原料堆放大气污染等。 1.1废气产排污情况 （1）有组织废气 沥青混凝土生产线 根据沥青混凝土工艺流程可知，生产过程中废气主要有沥青烟、导热油锅炉废气和干燥滚筒废气。 ①沥青烟气 沥青烟气是指石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量气态烃类物质（常温下），它含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并［a］芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。 项目生产用沥青通过导热油炉加热后，由沥青泵通过管道输送沥青至搅拌缸。由于沥青储罐呼吸口和搅拌设备出料口外，沥青运输、搅拌缸搅拌均在密闭管道和全封闭设备中进行，沥青烟气在正常输送、搅拌过程中无明显散逸。 沥青烟气参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中产生苯并［a］芘气体约0.10g~0.15g（本次环评取平均值0.125g），产生沥青烟量约为56.25g，项目沥青使用量1750t，本项目满负荷生产能力沥青烟气产生量见表4-4。 表4-4 沥青烟及苯并［a］芘产生情况一览表 污染物; 沥青用量（t/a）; 产生量（kg/a）; 排放速率（kg/h）. 苯并［a］芘; 4000; 0.5; 0.00031. 沥青烟; 4000; 225; 0.1406. 治理措施：对沥青储罐呼吸口、搅拌缸成品仓放料口两处设置集气罩，对散逸沥青 烟气进行收集后，引至沥青净化装置。沥青净化装置釆用活性炭吸附沥青烟气，收集率 约为90%，处理效率约为95%，吸附后通过1根15m高排气筒P5排放，项目设计系统风量约为50000m3/h。则本项目沥青烟、苯并［a］花产生及排放情况具体见表4-5。 表4-5 沥青烟气产生及排放情况一览表 污染物; 排放方式; 产生速率（kg/h）; 产生量（kg/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）. 苯并［a］芘; 有组织; 2.8×10-4; 0.45; 0.0056; 1.4×10-5; 0.0225; 0.28×10-3. 无组织; 3.1×10-5; 0.05; \; 3.1×10-5; 0.05; \. 沥青烟; 有组织; 0.1266; 202.5; 2.5313; 0.0063; 10.125; 0.1266. 无组织; 0.0141; 22.5; \; 0.0141; 22.5; \. ②导热油锅炉烟气 燃油烟气主要产生于加热导热油排放的烟气。据建设单位统计，本项目所用燃料为柴油，含硫量W≦0.1%。加热沥青罐使用的有机载体炉耗柴油量为50t/a，废气主要污染物为烟尘、SO2、NOx，污染物产生量参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册”产排污系数。燃油燃烧产生的锅炉废气产排污系数见表4-6。 表4-6 燃油燃烧产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 柴油; 室燃烧; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 17804. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 19S①. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 3.03. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.26. ①S表示含硫量，单位mg/m3，本项目柴油含硫量取0.1。 根据表4-6产污系数，导热油锅炉废气产生量为89.02×104万m3/a，燃烧产生的SO2、NOx、颗粒物分别为0.095t/a、0.1515t/a、0.013t/a；产生浓度分别为106.7mg/m3、170.2mg/m3、14.6mg/m3。 本项目安装碱喷淋塔对导热油锅炉燃烧废气进行吸收处理，碱喷淋塔对尾气中酸性气体SO2、NOx和颗粒物具有去除作用，根据《烟气双碱法同步脱硫脱硝工艺发明专利申请说明书》，其工艺为将含有SO2、NOx的烟气通入NaOH水溶液吸收塔，在塔内温度80℃~180℃作用下，使烟气吸收液接触进行脱硫和脱硝反应，反应后吸收塔排出液排入塔外沉淀池TW002内用Ca（OH）2进行再生处理，再生后调节上清液（即NaOH水溶液）浓度重新返回吸收塔，将该工艺应用于某火电厂产生的烟气脱硫脱硝处理，脱硫效率为95%，脱硝效率为41%，除尘效率为97%。本项目碱喷淋塔使用NaOH水溶液，排入塔外沉淀池TW002内用Ca（OH）2进行再生处理，碱喷淋塔内NaOH水溶液循环使用，塔外废水沉淀池TW002定期清理沉淀污泥。本项目碱喷淋塔对废气中SO2、NOx和颗粒物去除效率可取95%、41%、97%。 经碱喷淋吸收处理后燃烧产生的SO2、NOx、颗粒物通过1根15m高排气筒P6排放，排放量分别为0.095t/a、0.1515t/a、0.013t/a；排放浓度分别为5.34mg/m3、100.41mg/m3、0.44mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB/1226-2018）表4燃油锅炉大气污染物排放浓度限值要求（烟尘<10mg/m3，S02<20mg/m3，NOx<150mg/m3）。 ③干燥滚筒废气 项目需对砂石料骨料在烘干筒内加热烘干，干燥滚筒以0#柴油为燃料，燃烧产生烟气逆流干燥砂石料，烘干热气与石料直接接触带走石料中水分。根据干燥滚筒耗油量8kg/t，本项目骨料使用量约为20000t/a，则消耗柴油量为160t/a。项目设引风机1台，设计风量40000m3/h。干燥滚筒废气计算如下： A.粉尘 参考《逸散性工业粉尘控制技术》，干燥筒粉尘产污系数取0.25 kg/t原料，本项目 干燥骨料量为20000t/a，则项目产生粉尘量为5t/a，项目燃油烟尘产生量按公式表4-6计算，烟尘量为0.0416t/a，项目烟尘、粉尘总量为5.0416t/a。 搅拌楼振动筛、热骨料级配系统工作时产生一定粉尘，根据同类型企业类比，振动 筛粉尘产生量为骨料的0.04%，热骨料级配系统粉尘产生量约为骨料的0.02%，项目骨料消耗总量为20000t/a，则搅拌楼粉尘产生量为12t/a。沥青混凝土搅拌楼为全封闭的箱体结构，该套设备具有较为完备的粉尘收集系统，分级振动筛粉尘、热骨料级配系统粉尘均设有集气管道。 以上两个工序共产生粉尘17.0416t/a。粉尘产生速率为10.651kg/h，产生浓度约为 266.275mg/m3。 B.SO2 干燥筒热源是由柴油燃烧提供的，SO2产生量0.304t/a，产生速率为0.19kg/h，产生浓度4.75mg/m3。 C.NOX 干燥筒燃油产生的NOx按表4-6计算，产生量为0.4848t/a，产生速率为0.303kg/h，产生浓度7.58mg/m3。 治理措施：由于项目干燥热风与石料直接接触烘干，引风机排风量应大于燃料燃烧产生的废气量，根据表4-6计算，干燥滚筒燃烧废气产生量为1780m3/h，因此项目引风机设计风量为40000m3/h可满足要求。干燥筒粉尘、搅拌楼振动筛、热骨料级配系统粉尘与干燥滚筒废气经引风机引至布袋除尘器进行除尘处理，净化后气体由15m高排气筒P4排放。布袋除尘器除尘效率为99%，对SO2、NOx无净化作用。则处理净化后气体粉尘排放浓度为2.66mg/m3，排放量为0.17t/a；SO2排放浓度4.75mg/m3，排放量为0.304t/a；NOx排放浓度7.58mg/m3，排放量为0.4848t/a。 处理后各项污染因子满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准最 高允许排放浓度：颗粒物<120mg/m3，SO2<550mg/m3，NOx<240mg/m3。 水泥稳定层生产线 项目运行期产生的大气污染物主要为罐仓呼吸口粉尘、砂石输送粉尘以及搅拌过程 产生粉尘。 ①水泥、矿粉罐仓呼吸口粉尘 项目水泥、矿粉釆用罐仓储存。粉料釆用气力输送的方式从罐车输送至罐仓，气力 输送过程中罐仓通过呼吸孔排气时将带走大量的粉尘，属间断排放。罐仓呼吸粉尘产生量与水泥厂水泥筒库相同，产生粉尘约为项目原料的0.05%。项目1#矿粉罐仓、2#水泥罐仓、3#水泥罐仓物料周转量分别为1000t/a、2500t/a、2500t/a，呼吸口粉尘产生量分别为0.5t/a、1.25t/a、1.25t/a。本项目工作时间为每天工作8小时，每年工作200天，则粉尘产生速率分别为0.3125kg/h、0.7813kg/h、0.7813kg/h。 治理措施：每台罐仓顶呼吸孔仓顶布袋除尘器设计风量为2000m3/h，除尘效率为99%以上。净化后废气通过15m高排气筒排放，排气筒编号分别为P1、P2、P3。则1#矿粉罐仓、2#水泥罐仓、3#水泥罐有组织废气排放浓度分为0.155mg/m3、0.388mg/m3、0.388mg/m3；排放速率为0.0031kg/h、0.0078kg/h、0.0078kg/h；排放量为0.005t/a、0.0125、0.0125，低于《水泥工业大气污染物排放综合标准》（GB4915-2013）限值：颗粒物<20mg/m3，达标排放。 ②砂石料输送粉尘 砂石料釆用皮带运输机、螺旋输送机输送到卧式搅拌机、干燥筒。螺旋输送机为全 封闭式，无粉尘逸出。皮带运输机输送速度较慢，只是有风时在输送过程中会有极少量 粉尘产生。 治理措施：对皮带输送系统上部安装封闭装置，并要求企业在正常生产时期加强对输送设备的检修力度，避免因为密封装置破损造成骨料撒漏，在风力作用下形成粉尘。运输过程基本无粉尘产生。 ③搅拌过程粉尘 项目各种物料经过比例调配和称重之后进入搅拌站进行搅拌，粒径较小的物料容易起尘，参照《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》中3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构造、3029 其他水泥类似制品制造）行业中物料混合搅拌工序的产污系数来计，混合搅拌环节生产每吨商品混凝土废气量为25Nm³，混合搅拌工序生产每吨商品混凝土颗粒物产生量为0.166kg，项目生产混凝土为80000t/a，则项目搅拌工序风量为 1250m3/h，混合搅拌工序颗粒物产生量为13.28t/a，混合搅拌工序颗粒物有组织产生浓度为6640mg/m3；本次环评要求上述粉尘分别经全密闭集气罩收集后由袋式除尘器除尘后经过1根15m高的排气筒P7排放，密闭集气罩的集气效率按照100%来计，袋式除尘器的除尘效率按照99.9%来计，则原料混合搅拌粉尘有组织排放浓度为6.64mg/m3，混合搅拌粉尘有组织排放量为0.0133t/a。 （2）无组织废气 ①原料卸料粉尘 原料在卸料过程中起尘量与物料的装卸落差H、含水率W，气象平均风速U等有关。具体公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e(-0.28w) 上述公式中：H——物料落差，m U——气象平均风速，m/s W——物料含水率，% Q——物料起尘量，mg/s 本项目卸原料时落差约为0.5m；原料在封闭车间内存储，卸料均在封闭车间内进行，故本次气象平均风速取静风风速0.5m/s；物料的含水率平均取5%，则计算得物料的卸载原料过程起尘量Q为157.15mg/s。每辆车卸料约需1min，根据企业提资料，项目年卸车8000次，则在卸料过程中起尘量为0.075t/a。要求企业在卸料时采用喷雾洒水法抑制扬尘，可以削减起尘量的80%，则消减粉尘量为0.06t/a，由于原料卸料过程中均在全封闭车间内进行，大部分在车间内沉降，根据建设单位提供资料和类比同类项目，车间外逸散粉尘量约为粉尘产生量的20%，排放量为0.015t/a，无组织排放。 本环评要求：建设全封闭原料库，防止露天堆放、卸料产生扬尘，在原料卸料过程进行喷雾洒水；装卸时尽量降低作业高度，减少落差。 ②原料库堆场粉尘 项目成品含水量较高，产尘量较小，主要为原料堆场扬尘，根据有关调研资料分析，沙子、石子类堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的颗粒、灰渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。计算沙子和石子堆风力起尘源强采用清华大学在霍州电厂现场实验的模式计算。 Q=11.7U2.45 S0.345 e-0.5W 上述公式中：Q——堆场起尘强度，mg/s U——地面平均风速，取0.5m/s（静风风速） S——原料堆场表面积，取455m2 W——原料含水量，取5% 经计算，在正常情况下本项目堆场起尘速率为17.52mg/s，则起尘量为0.101t/a。本次环评要求原料堆场采取定期喷雾防尘洒水。定期洒水抑尘约80%的量，则堆场粉尘排放量为0.02t/a。 ③车辆运输扬尘 本项目使用的原辅材料沙子、石子、水泥和粉煤灰等都需要外购，原料运输车辆在运输过程中会产生扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 上述公式中：Qy：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆 V：汽车速度，km/h，取10km/h W：汽车载重量，吨 P：道路表面粉尘量，kg/m2，取0.2kg/m2 M：车辆载重，t/辆，空车重约10.0t，满车重约40t L：运输距离，km，取0.2km Q：运输量，t/a 本项目汽车行驶时的扬尘为0.339kg/km·辆，原料成品总运输辆为11.5万吨/a，厂区往返道路为200m，经计算，车辆运输扬尘为0.26t/a。 综上所述，项目区运输扬尘0.26t/a，环评要求厂区地面硬化，定时洒水，车辆动力起尘经过控制车速、道路洒水，粉尘去除率为80%，厂区汽车行驶扬尘排放量为0.052t/a、排放速率为0.0325kg/h。 （3）达标排放分析 根据项目废气排放情况，采用《环境影响评价技术导则大气环境》中的估算模式进行估算，厂界污染物最大占标率为Pmax（颗粒物）=7.6234%，颗粒物最大落地浓度出现在厂区下风向98m处，TSP落地浓度为74.303μg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界浓度控制限值1.0mg/m3的要求，可以达标排放。 综上，本项目在认真落实本环评中的废气污染控制措施后，厂界无组织颗粒物、能够实现达标排放，对区域环境空气影响较小。 1.2、废气源强汇总 本项目污染源源强核算结果及相关参数见表4-7。 表4-7 废气源强核算结果一览表 工序/装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 效率; 是否为可行技术; 污染物排放. 核算方法; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率(kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h）. 1#矿粉罐仓; 呼吸气; 颗粒物; 类比法; 0.5; 15.5; 0.3125; 布袋除尘器; 99%; 是; 0.005; 0.155; 0.003. 2#水泥罐仓; 呼吸气; 颗粒物; 类比法; 1.25; 38.8; 0.7813; 布袋除尘器; 99%; 是; 0.0125; 0.388; 0.0078. 3#水泥罐仓; 呼吸气; 颗粒物; 类比法; 1.25; 38.8; 0.7813; 布袋除尘器; 99%; 是; 0.0125; 0.388; 0.0078. 干燥滚筒废气; 柴油燃烧及振动粉尘; 二氧化硫; 系数法; 0.304; 4.75; 0.19; 布袋除尘器; \; \; 0.304; 4.75; 0.19. 氮氧化物; 系数法; 0.4848; 7.58; 0.303; 布袋除尘器; 99%; 是; 0.4848; 7.58; 0.303. 颗粒物; 系数法; 17.0416; 266.275; 10.651; 布袋除尘器; 99%; 是; 0.17; 2.66; 0.107. 沥青烟气; 有组织; 苯并［a］芘; 系数法; 4.5×10-4; 0.0056; 2.8×10-4; 活性炭吸附; 95%; 是; 2.25×10-5; 0.28×10-3; 1.4×10-5. 沥青烟; 系数法; 0.2025; 2.5313; 0.1266; 活性炭吸附; 95%; 是; 1.0125×10-2; 0.1266; 0.0063. 无组织; 苯并［a］芘; 衡算法; 0.05×10-3; \; 3.1×10-5; \; \; \; 0.05×10-3; \; 3.1×10-5. 沥青烟; 衡算法; 22.5×10-3; \; 0.0141; \; \; \; 22.5×10-3; \; 0.0141. 导热油锅炉废气; 有组织; 二氧化硫; 系数法; 0.095; 106.7; 0.0593; 碱喷淋塔; 95%; 是; 0.0048; 5.34; 0.003. 氮氧化物; 系数法; 0.1515; 170.2; 0.0947; 碱喷淋塔; 41%; 是; 0.0894; 100.41; 0.0559. 颗粒物; 系数法; 0.013; 14.6; 0.0081; 碱喷淋塔; 97%; 是; 0.004; 0.438; 0.0025. 搅拌罐废气; 有组织; 颗粒物; 数法; 13.28; 6640; 8.3; 布袋除尘器; 99.9%; 是; 0.0133; 6.64; 0.0083. 原料卸料粉尘; 无组织; 颗粒物; 系数法; 0.075; \; 0.0469; 密闭料仓、洒水抑尘; 80%; 是; 0.015; \; 0.0094. 原料库堆场粉尘; 无组织; 颗粒物; 系数法; 0.101; \; 0.0631; 密闭料仓、洒水抑尘; 80%; 是; 0.02; \; 0.0125. 车辆运输扬尘; 无组织; 颗粒物; 系数法; 0.26; \; 0.1625; 洒水抑尘; 80%; 是; 0.052; \; 0.0325. 根据表4-7可知，本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并［a］芘和沥青烟产生量分别为0.399t/a、0.6363t/a、33.7706t/a、5×10-4t/a、0.225t/a经处理措施处理后总排放量分别为0.3043t/a、0.3088t/a、0.5742t/a、7.25×10-5t/a和0.0326t/a。 1.3 废气排放口基本情况 表4-8 废气排放口基本情况一览表 排气筒; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 编号及名称; 类型; 地理坐标; 排放标准. 1#矿粉罐仓排气筒; 15; 0.2; 常温; P1; 一般排放口; E：108.538° N：33.239°; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的大气污染物排放限值. 2#水泥罐仓排气筒; 15; 0.2; 常温; P2; 一般排放口; E：108.538° N：33.239°. 3#水泥罐仓排气筒; 15; 0.2; 常温; P3; 一般排放口; E：108.538° N：33.239°. 干燥滚筒废气排气筒; 15; 0.4; 80; P4; 一般排放口; E：108.537° N：33.239°; 干燥滚筒废气、沥青烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 沥青烟气排气筒; 15; 0.4; 50; P5; 一般排放口; E：108.537° N：33.239°. 导热油锅炉废气排气筒; 15; 0.4; 95; P6; 一般排放口; E：108.536° N：33.239°; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4燃烧锅炉排放浓度限值. 搅拌罐废气排气筒; 15; 0.5; 常温; P7; 一般排放口; E：108.536° N：33.239°; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的大气污染物排放限值. 1.4污染防治措施可行性分析 水泥罐仓、搅拌罐废气采用布袋除尘器处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中水泥制品颗粒物废气处理的可行技术。导热油锅炉尾气采用碱法脱硫脱硝，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中可行性技术。矿粉罐废气、干燥滚筒废气采用布袋除尘器处理，沥青烟气采用活性炭吸收处理，处理技术属于《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）中可行技术。 1.5废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）自行监测要求，本项目环境监测计划见表4-9。 表4-9 项目污染源监测计划 时期; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 营运期; 矿粉罐仓; 矿粉罐仓排气口P1; 颗粒物; 1次/年. 水泥罐仓; 1#水泥罐仓排气口P2 2#水泥罐仓排气口P3; 颗粒物; 1次/两年. 干燥滚筒; 干燥滚筒废气排放口P4; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 1次/半年. 搅拌缸、沥青储罐呼吸气; 沥青烟气排气口P5; 苯并［a］芘、沥青烟; 1次/年. 导热油锅炉; 导热油锅炉废气排放口P6; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/月. 水泥稳定层混凝土搅拌罐; 搅拌罐废气排放口P7; 颗粒物; 1次/两年. 无组织废气; 厂区上风向一个点位，下风向三个点位; 颗粒物、苯并［a］芘; 1次/年. 1.6非正常工况 拟建项目非正常排放考虑污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，拟建项目非正常工况考虑布袋除尘器、活性炭吸附装置、碱液吸收塔运行不稳定或不能运行，导致废气直接外排，非正常工况下主要污染物排放速率较大，对环境的危害和影响较大，本评价要求，建设单位要定期对各废气处理设备进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设备运行正常后恢复生产。 2、废水环境影响及治理措施 （1）生产废水 项目生产废水进出车辆冲洗废水，根据给排水分析可知，拟建项目清洗废水产生量为3.2m3/d，清洗废水经三级沉淀池TW001处理后全部回用，不外排；碱喷淋塔内废水每月更换一次，每次更换量为20m3，更换后的废水排入塔外沉淀池TW002通过Ca（OH）2进行再生处理，循环使用不外排。 （2）生活污水 本项目生活污水为职工生活废水，本项目劳动定员15人，生活污水产生量为0.3m3/d，60m3/a，主要污染因子是COD、BOD5、NH3-N等有机污染物。生活污水经过化粪池处理后定期清掏堆肥，用于周边山林施肥。本项目紧邻池河，必须保证废水全部回用不外排。同时严格按要求做好初期雨水收集措施。本项目废水不排入地表水体，对地表水环境无影响。 3、噪声环境影响及治理措施 3.1噪声源强分析 拟建项目仅昼间生产，噪声均匀分布在泵、提升机、搅拌缸、振动筛、干燥筒、引风机等机械设备上，单台设备的噪声值75~95dB(A)。设备噪声源强见表4-10。 表4-10 设备噪声源强一览表 序号; 主要噪声源; 位置; 噪声源强dB(A); 降噪措施; 降噪后源强 dB(A). 1; 提升机; 厂区; 75; 选用低噪声设备、基础减振; 55. 2; 泵; 80; 选用低噪声设备、基础减振; 60. 3; 搅拌缸; 95; 选用低噪声设备、基础减振; 75. 4; 搅拌机; 90; 选用低噪声设备、基础减振; 70. 5; 振动筛; 95; 选用低噪声设备、基础减振; 75. 6; 干燥筒; 85; 选用低噪声设备、基础减振; 65. 7; 引风机; 90; 选用低噪声设备、基础减振; 65. （一）、噪声影响预测分析 ①预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[i=1n10LPI10] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。经过对主要产生噪声设备进行计算得出，本项目产生的噪声叠加值为71dB(A)。 ②预测点声级： Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Aexc) 式中：Lp（r）——距声源r处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 生产车间距厂界距离及噪声预测值如表4-11： 表4-11 生产车间距厂界距离及噪声预测值 边界; 车间噪声源强dB(A); 与厂界距离（m）; 经厂区衰减后噪声值dB(A). 厂界（东）; 72; 4; 58.9. 厂界（南）; 72; 8; 52.9. 厂界（西）; 72; 36; 39.8. 厂界（北）; 72; 22; 44.2. （二）预测结果和分析 经过预测，设备噪声采用上述减震措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声昼间≤60dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准。 3.2噪声治理措施 根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）中的相关规定，项目采取以下噪声控制措施： ①对高分贝的机械设备要加设隔声间、隔声罩，降噪量可达 10~20dB(A)。 ②加强厂房门窗密闭性，采用隔声门、窗，各机械安装时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备与管路连接处可采用减震垫或柔性接头等措施减震、降噪， 降噪量可达10~20dB(A)。 ③加强管理，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行。 本项目工作制度为单班8小时工作制，夜间不生产，不会产生夜间噪声。项目区域距离敏感点较远，项目噪声对敏感点影响较小。 3.3监测要求 表4-12 项目噪声监测要求表 项目; 监测项目; Leq. 噪声; 监测布点; 东、南、西、北厂界外1m 处。. 监测频率; 每季度监测一次. 采样分析、数据处理; 按照《工业企业厂界噪声测量方法》的有关规定和工业企业噪声监测技术规范进行监测. 4、固体废物 4.1固体废物产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要为沥青搅拌站废石料、除尘装置收集的粉尘、滴漏沥青及拌和残渣、废活性炭及废导热油、沉淀池泥渣和生活垃圾。 （1）沥青搅拌站废石料 烘干后的碎石料进入振动筛筛分，不合格废石料（粒径过大）则不能进入生产线。根据建设单位经验，产生的废石料量约3t/a。该废石料暂存废石料区，由碎石料供应单位回收利用，不外排。 （2）除尘装置收集的粉尘 骨料干燥、搅拌楼产生的粉尘、罐仓呼吸口产生的粉尘釆用布袋除尘器净化后排放，根据表4-7计算可得除尘器收集的粉尘约为33.11t/a。除尘灰收集至卸尘槽，送往厂区水泥稳定层生产线作原料。卸尘槽有效容积约15m3，彩钢棚遮盖。 （3）滴漏沥青及拌和残渣 滴漏的沥青、拌和残磧属于在生产过程中泄漏的原材料和产品。生产过程中滴漏沥青产生量约为0.05t/a。对于滴漏沥青和拌和残渣，首先应加强生产管理水平，定期对沥青输送管道和储罐进行检查、维护，降低此类固体废物的产生量，其次对此类固体废物加以充分回收利用，指定专人在沥青滴漏处和拌和残磧泄漏处用专用的容器接装，将其回收利用。 （4）废活性炭及废导热油 项目沥青混凝土生产线产生的沥青烟要求使用活性炭吸附装置进行净化处理。根据类比调查，吸附装置定期替换下来的废活性炭约为0.2t/a。活性炭应定期更换，项目活性炭更换周期约一年一次。废活性炭属于危险固体废物，废物代码为HW49，900-039-49。 项目沥青混凝土生产线所用导热油循环使用，约5年更换一次，废导热油产生量约3t/a（3t/5a）。对照《国家危险固体废物名录（2021年本）》，废导热油属危险固体废物，物代码为HW08，900-249-08。 （5）沉淀池泥渣 项目厂区设两处级沉淀池（TW001和TW002），沉淀池中沉砂池内产生的一定泥渣，主要成分为泥浆、石膏。根据业主提供的资料，项目泥渣产生量为2.8t/a。定期清掏，送往厂区水泥稳定层生产线作原料。 （6）生活垃圾 本项目劳动定员为15人，年工作天数200d，按每日人均生活垃圾产出1kg计，生活垃圾产生量约3.0t/a，生活垃圾主要为纸屑、塑料袋、有机物等，由当地环卫部门定期外运至环卫部门指定地点，统一处置。 项目固体废物产生及处置情况见表4-13，危险废物汇总详见表4-14。 表4-13 项目固体废物产生及处置情况一览表 固废种类; 产生量(t/a); 废物代码; 属性; 处理方式. 沥青搅拌站废石料; 3t/a; 309-009-99; 一般固废; 收集后回用于水泥稳定层混凝土生产. 除尘装置收集的粉尘; 33.11t/a; 309-009-66. 沉淀池泥渣; 2.8t/a; 309-009-99. 滴漏沥青和残渣; 0.05t/a; 309-009-99; 收集后回用于沥青混凝土生产. 废活性炭; 0.2t/a; HW49 900-039-49; 危险废物; 暂存于危废间，委托有危废处理资质单位处置. 废导热油; 3t/5a; HW08 900-249-08; 危险废物. 生活垃圾; 3t/a; /; 一般固废; 环卫部门清运. 表4-14 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废导热油; HW49; 900-039-49; 3t/5a; 导热油锅炉更换; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 1年; T，I; 危废暂存间暂存，最终委托有资质单位进行处理. 废活性炭; HW08; 900-249-08; 0.2t/a; 活性炭装置更换活性炭; 固态; 苯并［a］芘、沥青烟; 废矿物油; 1年; T. 4.2危废收集、贮存、转移规范要求 危险废物交由有危废处置资质的单位处理。危险固废转移按照《山东省危险废物转移联单管理办法》的通知(鲁环发[2005]152号)要求进行。 针对项目产生的危险废物，评价要求采用以下收集和管理措施： （1）危废间建设 危废暂存间按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行建设。企业危废间位于生产厂区西南角，建设面积为20m2，采用灰土基层、土工膜、混凝土、环氧树脂防渗工艺，防渗系数达到10-10cm/s，最大存储量为5t/a，满足拟建项目危废暂存要求。危废间应分区建设、有围堰和收集池，事故状态下液体危废可流入收集池，防治危废的泄露风险。 （2）危废收集 按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），收集方面污染防治措施还应落实以下内容： ①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 ②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 ③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 ④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 ⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 ⑥危险废物还应根据《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）有关要求进行运输包装。 拟建项目废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001） 相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 （3）运输转移 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》 的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门。 ②一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 由上述分析可知，项目产生的各类固体废弃物均得到了妥善处理，不会对环境造成二次污染，固废处理措施可行。 4.3监测要求 表4-15 监测计划一览表 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 固废; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每月统计1次. 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价行业分类表，拟建项目为“J 非金属矿采选及制品制造，70、防水建筑材料制造、沥青搅拌站”类别，本项目编写环境影响报告表，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目。因此，拟建项目可不开展地下水环境影响评价。本次环评仅对拟建项目污染防控对策进行说明分析。 项目使用的柴油、沥青、导热油、液态危废、沉淀池或化粪池等一旦发生泄漏，若防渗措施不完善，可能会渗入到地下，污染土壤和地下水。建设单位应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，加强固废妥善处置，做好厂区内防渗处理。 ①源头控制措施 柴油、沥青、导热油储罐区设置围堰并做防渗处理，化粪池、沉淀池应用防渗材料进行防渗处理。项目在营运过程中，还应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 对液态危废采取密闭桶装、及时处置措施，防止跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”，减少污染损害。做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 ②分区防渗 分区防渗技术要求见下表。 表4-16 厂区防渗分区及要求一览表 防渗分区; 装置设施; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废间、化粪池、沉淀池、罐区; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598 执行. 一般防渗区; 一般固废存放处; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行. 通过采取以上措施，项目对区域地下水、土壤环境产生的影响很小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A中表A.1，本项目属于制造业中的“Ⅲ类 其他”，本项目占地规模为小型，所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感，根据（HJ964—2018）表4可知，本项目可不开展土壤环境影响评价。 7、环境风险分析 7.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），该项目所使用的原辅材料涉及的主要风险物质为柴油、导热油和氢氧化钠，本项目使用的沥青为石油沥青，不属于危险化学品，各物质理化性质见下表。 表4-17 柴油理化性质一览表 标 识; 中文名; 柴油; 英文名; Diesel oil; Diesel fuel; 危险货物编号. 分子式; 分子量; UN编号; CAS编号; 68334-30-5. 危险类别. 理 化 性 质; 性 状; 稍有粘性的棕色液体。. 熔 点（℃）; -18; 临界压力（Mpa）. 沸 点（℃）; 282～338; 相对密度（水＝1）; 0.87～0.9. 饱和蒸汽压（kpa）; 无资料; 相对密度（空气＝1）; 4. 临界温度（℃）; 燃烧热（KJ·mol-1）. 溶 解 性; 不溶于水. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃 烧 性; 可燃; 闪点（℃）; 38. 爆炸极限（％）; 0.7～5.0; 最小点火能（MJ）. 引燃温度（℃）; 最大爆炸压力（Mpa）. 危 险 特 性; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。对环境有危害，对水体和大气可造成污染。本品易燃，具刺激性。. 灭 火 方 法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 禁 忌 物; 氧化剂; 稳定性; 稳定. 燃 烧 产 物; 一氧化碳、二氧化碳; 聚合危害; 不聚合. 毒性及健康危害; 急 性 毒 性; LD50（mg/kg，大鼠经口）; 无资料; LC50（mg/kg）; 无资料. 健 康 危 害; 车间卫生标准. 侵入途径：吸如、食入； 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 急 救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防 护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 表4-18 导热油理化性质一栏表 项目; 内容; 数值; 内容; 数值. 理化性质; 外观与性状; 琥珀色室温下液体; 初沸点及沸程; > 280 °C. 气味; 矿物油特性; 燃烧上下极限; 1%- 10%(V). 闪点; 216 °C; 密度; 890 kg/m3（20 °C ）. 蒸气密度(空气=1); > 1; 自燃温度; > 320 °C. 危险性; 在正常条件下使用不应会成为健康危险源。长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺／毛囊炎等疾病。用过的油可能包含有害杂质。油脂性粉刺／毛囊炎征兆及症状可能包括曝露的皮肤出现黑色脓包及斑点。若摄入，可能会导致恶心、呕吐及／或腹泻。 本品可燃，燃点较高。. 急救措施; 吸入; 晕眩或反胃不太可能出现，如果发生了，将患者移到有新鲜空气的地方。若症状持续则要求求助医生。. 接触皮肤; 脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。如刺激持续，请求医。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，请立即送往医院治疗，不要等待，以免症状恶化。. 接触眼睛; 用大量的水冲洗眼睛。如刺激持续，求医。. 误食; 不要催吐，用水漱口并就医。. 就医须知; 对症治疗。吸入肺中可导致化学性肺炎。长期或反复暴露可能造成皮炎。高压注入伤害需要立即进行外科处理和/或类固醇类治疗，以降低组织伤害和机能丧失。. 消防措施; 特定的危险; 危险燃烧物品可能包括：气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂混合物。一氧化碳。未被识别的有机、无机化合物。. 适当的灭火介质; 泡沫，洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小规模火灾。 不适用水灭火。. 消防人员保护设备; 合适的保护装置包括 在密封空间内接近起火点时 必需配戴的呼吸装置。. 泄漏应急; 保护措施; 避免沾及皮肤及眼睛。 使用合适的防扩散措施,以免污染环境。用沙、泥土或其它适合的障碍物来防止扩散或进入排水道、阴沟或河流。. 清除方法; 溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。 用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍，以防止扩散。 直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。. 额外建议; 应将无法处理的严重溢漏事件通知地方当局。. 操作处置与存储; 一般预防措施; 若存在吸入蒸汽、喷雾或烟雾的危险，请使用局部排气通风系统。为防起火，应适当地处置任何受其污染的拭抹布料或清洗材料。将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中，将有助于为本品的搬运、储存及弃置制订有效的控制系统。. 搬运; 避免长期或持续与皮肤接触。 避开吸入其蒸汽和（或）烟雾。 装卸桶装产品时，应穿保护鞋 ，并使用恰当的装卸工具。. 储存; 密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方,使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15～50℃；短期储存-20～60℃。. 推荐使用的物料; 对于容器或容器内衬，应使用软钢或高密度聚乙烯。但聚乙烯容器不应置于高温下，因为可能造成扭曲变形。. 废弃处置; 产品处置; 应尽可能回收或循环使用。鉴定废弃物特性，以便制定符合有关条例的适当的废物分类及废物处置方法。切勿弃置于环境、排水沟或水道之内。. 容器的处置; 依照目前在施行的条例的规定，并尽可能应该由获认可的废物收集商或承包商予以处置。. 表4-19氢氧化钠理化性质一览表 品名; 氢氧化钠; 英文名; Sodium hydroxide; 沸点; 1390℃. 理 化 性 质; 分子量; 39.997; 熔点; 318.4℃. 密度; 2.130g/cm³; 蒸汽压; 1010kPa/-1402℃. 外观气味; 白色半透明结晶状固体，其水溶液有涩味和滑腻感. 溶解性; 极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油. 稳定性; 不稳定. 毒理 学资 料; 健康危害 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾。. 处理; 皮肤接触：先用水冲洗至少15分钟（稀液）/用布擦干（浓液），再用5～10%硫酸镁、或3%硼酸溶液清洗并就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水清洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液（或稀醋酸）冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：少量误食时立即用食醋、3～5%醋酸或5%稀盐酸、大量橘汁或柠檬汁等中和；给饮蛋清、牛奶或植物油并迅速就医，禁忌催吐和洗胃。. 主要用途; 常用固体氢氧化钠做干燥剂. 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录 B 物质及临界量来进行筛选。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中：q1，q2，……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Ql，Q2，……Qn——每种危险物质的临界量，t。当 Q﹤1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q﹥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q﹤100；（3）Q≥100。本项目天然气的数量与临界量比值（Q）情况见表4-20。 表4-20 危险物质数量与临界量比值(Q)计算结果一览表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 厂区最大储存量（t）; 临界量（t）; 比值. 危险品储存区; 柴油罐区; 柴油; 80; 2500; 0.032. 导热油锅炉; 导热油; 3; 2500; 0.0012. 氢氧化钠存放区; 氢氧化钠; 0.1; 100; 0.001. 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.0342，Q﹤1。因此，本项目风险潜势为 I。 7.2环境敏感目标概况 主要环境敏感目标见表3-5。 7.3环境风险识别 根据风险识别，拟建项目主要存在的事故类型为泄漏和火灾。 7.4风险防范及应急措施 项目在设计规划中，要科学规划、合理布局、严格按照国家的防火安全规范设计，保证工程的质量。建立严格的安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平，以最大限度地降低事故的发生率，保护项目周围人员和财产的安全。项目应采取以下措施，对泄漏、火灾事故风险进行防范： （1）安全防护距离：项目应遵循有关部门的规范要求进行设计和建设，并在运营中采取严格的防泄漏措施，使项目一旦发生泄漏事故时，周围的环境保护目标应处在事故影响范围之外。 （2）消防通道与耐火等级：消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求。 （3）消防器材及报警系统：按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置。 （4）安全生产管理制度：加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保生产安全。 （5）应急措施：一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源，控制事故扩大，立即报警，采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施，立即向社会求援。 7.5预防对策和建议 ①为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 ②每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 ③管理人员和操作人员必须在预防事故的活动中通力合作。 ④建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。 7.6结论 项目营运过程中环境风险潜势较低，在落实环评提出的相应风险防范措施后，项目环境风险可以接受。 表4-21 环境风险评简单分析内容表 项目名称; 沥青砼搅拌站建设项目（一期）. 建设地点; （陕西）省; （安康市）市; （）区; （宁陕县）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 117°35′31.199″; 纬度; 37°45'7.199″. 主要危险物质及分布; 柴油存放于柴油储罐；导热油存放于导热油锅炉；. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 物流存储不当、泄漏，火灾事故危害污染周边环境陕. 风险防范措施要求; ①生产厂区内配备灭火设施； ②定期检查电气线路，防止线路老化、设备漏电等引发火灾； ③对灭火器等消防器材，定期检查，保持完整好用，设置专人负责； ④危废暂存间、各储存罐及罐区设施要严格按照安全环保要求进行建设。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 辅料所使用的柴油、沥青和导热油不构成重大危险源，环境风险潜势级别为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。. 8、环保投资 该项目投资总额500万元，其中环保投资20万元，约占项目总投资的4%。环保设施能满足有关污染治理方面的需要，环保措施可以达到达标排放的要求，投资合理。项目环保投资见表4-22。 表4-22 环保投资一览表 序号; 类别; 主要环保措施; 环保投资(万元). 1; 废水; 地面硬化，防腐、防渗，沉淀池和化粪池建设; 5. 2; 废气; 罐仓布袋除尘器3套，编号分别为TA001、TA002、TA003; 6. 干燥滚筒布袋除尘器1套，编号为TA004; 10. 水泥稳定层混凝土搅拌罐布袋除尘器1套，编号为TA005; 10. 活性炭吸附装置1套，编号为TA006; 6. 碱喷淋塔1套，编号为TA007; 8. 3; 噪声; 低噪声设备、减振垫，室内布置; 3. 4; 固废; 垃圾桶、危废暂存间建设及处置; 2. 6; 总计; --; 50. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#矿粉罐仓排气筒 | 颗粒物 | 罐仓顶安装布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气筒P1排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的大气污染物排放限值 |
|  | 2#水泥罐仓排气筒 | 颗粒物 | 罐仓顶安装布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气筒P2排放 |  |
|  | 3#水泥罐仓排气筒 | 颗粒物 | 罐仓顶安装布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气筒P3排放 |  |
|  | 干燥滚筒废气排气筒 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 密闭集气罩的集气集气，布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒P4排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | 沥青烟气排气筒 | 苯并［a］芘、沥青烟 | 集气罩收集，活性炭装置吸附后通过1根15m高排气筒P5排放 |  |
|  | 导热油锅炉废气排气筒 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度 | 废气经碱喷淋塔处理后通过1根15m高排气筒P6排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4燃烧锅炉排放浓度限值 |
|  | 搅拌罐废气排气筒 | 颗粒物 | 密闭集气罩的集气集气，布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒P7排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的大气污染物排放限值 |
|  | 原料装卸 | 颗粒物 | 密闭原料库，喷雾降尘装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | 原料库堆存 | 颗粒物 | 密闭原料库，喷雾降尘装置 |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 厂区地面硬化并设置车辆冲洗台，定时洒水，车辆加盖篷布 |  |
| 地表水环境 | 冲洗废水 | SS | 排入沉淀池TW001沉淀后回用，不外排 | / |
|  | 碱喷淋塔排污水 | SS | 排入沉淀池TW002添加Ca（OH）2进行再生处理沉淀后回用，不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 生活污水排入厂区化粪池，定期清掏堆肥，用于周边山林施肥，不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震、距离衰减 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 沥青搅拌站废石料、除尘装置收集的粉尘、滴漏沥青及拌和残渣、沉淀池泥渣收集后回用于生产；职工生活垃圾环卫部门清运处置；废导热油、废活性炭委托有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。 （2）分区防治：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 评价区周围没有大面积的自然植被及大型野生动物群，生物多样性比较单一，生物量较少，生态环境简单，生态环境质量一般。建议单位有专门的绿化设计方案，项目建设完成后可降低对周围生态环境的影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①原料仓库、生产车间内配备灭火设施； ②定期检查电气线路，防止线路老化、设备漏电等引发火灾； ③对灭火器等消防器材，定期检查，保持完整好用，设置专人负责； ④危废暂存间、各储存罐及罐区设施要严格按照安全环保要求进行建设。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策要求，选址合理。项目运营期将对周围环境带来一定影响，通过采取相应有效、切实可行的污染防治和生态恢复措施，其影响完全可以得到有效的预防控制和减缓。因此，在建设单位认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施，实现污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 |  |  |  | 0.3043t/a |  | 0.3043t/a | +0.3043t/a |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.6363t/a |  | 0.6363t/a | +0.6363t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.5742t/a |  | 0.5742t/a | +0.5742t/a |
|  | 苯并［a］芘 |  |  |  | 7.25×10-5t/a |  | 7.25×10-5t/a | +7.25×10-5t/a |
|  | 沥青烟 |  |  |  | 0.0326t/a |  | 0.0326t/a | +0.0326t/a |
| 废水 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 沥青搅拌站废石料 |  |  |  | 0（3t/a） |  | 0（3t/a） | +3t/a |
|  | 除尘装置收集的粉尘 |  |  |  | 0（33.11t/a） |  | 0（33.11t/a） | +33.11t/a |
|  | 沉淀池泥渣 |  |  |  | 0（2.8t/a） |  | 0（2.8t/a） | +2.8t/a |
|  | 滴漏沥青和残渣 |  |  |  | 0（0.05t/a） |  | 0（0.05t/a） | +0.05t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 0（3t/a） |  | 0（3t/a） | +3t/a |
| 危险废物 | 废导热油 |  |  |  | 0（3t/5a） |  | 0（3t/5a） | +3t/5a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0（0.2t/a） |  | 0（0.2t/a） | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①