- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：龙王镇弃渣综合利用矿石加工厂项目

建设单位（盖章）：宁陕县城乡建设投资发展有限公司

编制日期：        2021年11月29日

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 龙王镇弃渣综合利用矿石加工厂项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-610923-41-03-032392 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张政 |  | 联系方式 | 15319833339 |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区） 安康 市 宁陕 县（区） 龙王 镇（街道）中华村 （具体地址） |  |  |  |
| 地理坐标 | （108度 31分 48.00 秒， 33 度 14 分 23.99秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 |  | 二十七、非金属矿物制品业 56“砖瓦、石材等建筑材料制造303” |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁陕县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 无 |
| 总投资（万元） | 1240 | 环保投资（万元） |  | 240 |
| 环保投资占比（%） | 19.35 | 施工工期 |  | 2021年11月～2022年2月 |
| 是否开工建设 | ☑否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m²） |  | 9983 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 表1 本项目与“三线一单”的符合性分析 三线一单; 本项目. 生态保护红线; 项目位于陕西省安康市宁陕县龙王镇中华村，用地性质属于临时建设用地。项目地周围围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。. 环境质量底线; 评价区环境空气、声环境均符合环境功能区划，运营期采取环评要求的措施后能够保证各项污染物达标排放，各项污染物对周边环境影响小，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线. 资源利用上限; 项目主要资源消耗为弃渣、碎石，具有合法来源。能源消耗为电和水，项目耗电量和耗水量较少，不触及资源利用上限. 环境准入负面清单; 本项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策的要求，且已取得宁陕县发展和改革局备案文件。秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单尚未制定，参考《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行》，项目未列入限制和禁止类中. 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目不属于限制类、淘汰类建设项目，项目生产使用的设备不含有产业政策中明令淘汰类设备，视为允许类，符合国家现行的产业政策要求。 同时本项目已取得宁陕县发展和改革局《龙王镇弃渣综合利用矿石加工厂项目》备案确认书（项目代码：2020-610923-41-03-032392），详见附件2。因此，本项目符合国家产业政策。 3、与相关环保政策及其规划的符合性分析 - 表2 本项目与相关环保政策及其规划的符合性分析 法律、政策; 要求; 本项目情况; 相符性. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）; （三十六）加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 项目原料为道路弃渣等。弃渣堆放至砂石堆场，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施; 符合. 《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案 （2018—2020年）》; 优化产业结构，严禁新建、扩建、改建石油化工、煤化工、高污染、高排放行业企业落户; 本项目属于其他建筑材料制造，不属于新建、扩建、改建石油化工、煤化工、高污染、高排放行业企业; 符合. 加强物料堆场扬尘防治。严格落实煤炭、商品混凝土、沙石、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 该项目为砂石加工项目，弃渣堆放至砂石堆场，产品细砂、碎石堆放至产品堆场，堆场为本封闭式钢结构，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。; 符合. 深化工业污染源监管。将所有固定污染源纳入环境监管，对重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施; 本项目不属于重点工业; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》; 严格城市建筑施工扬尘监管。建立施工工地动态管理清单，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的建筑施工扬尘防治体系。城市施工工地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。5000平方米以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。渣土车完成密闭化改装改造，达到运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒要求，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动; 本项目施工期间工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。; 符合. 加强物料堆场扬尘监管。城区、城乡接合部等各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 该项目为砂石开工项目，弃渣堆放至砂石堆场，产品细砂、碎石堆放至产品堆场，堆场为本封闭式钢结构，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。; 符合. 《陕西省投资限制类产业指导目录》; 陕西省投资限制类产业类分为农林业等十大类，其中建材类涉及5个小类，包括平板玻璃、水泥、加气混凝土、实心砖等，不包括机制砂; 项目属于其他建筑材料制造，不涉及砂石开采，主要原辅料为道路弃渣，来自345国道及宁陕县建设基坑开挖废石；产品为机制砂和碎石，不在限制类产业指导目录中; 符合. 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》; 宁陕县地处秦巴生物多样性生态功能区，本负面清单涉及5门类8大类11中类11小类。其中：限制类涉及5门类7个大类9个中类9个小类。禁止类涉及1门类2个大类2个中类2个小类; 项目不属于上述负面前清单中的相关内容; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》(2019修订); 核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动；重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区，一般保护区实行产业准入清单制度; 项目区海拔约为800m，属于一般保护区，根据一般保护区的定位允许建设，目前一般保护区尚未制定产业准入清单，参考《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行》，项目未列入限制和禁止类中. 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》; 基于秦岭范围生态环境的垂直分异特征，统筹考虑气候的相似性、保护单元的连通性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护，一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集，交通发达，产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能; 项目位于宁陕县龙王镇中华村，属于一般保护区，允许建设; 符合. 《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》; 安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以 外的区域，海拔 1500 米以下的区域为适度开发区; 项目区海拔约为800m，属于适度开发区; 符合. 从表2可以看出，项目符合环保政策及其规划相关要求。 - 与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》符合性分析 为稳定砂石市场供应、保持价格总体平稳、促进行业健康有序发展，经国务院同意，国家发展改革委会同工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、市场监管总局等十五部门和单位，联合印发了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）（发改价格 [2020]473 号）， 本项目与《指导意见》的符合性分析见表3。 - 表3 本项目与 《指导意见》符合性分析 文件; 相关要求; 本项目情况; 符合 性. 《指导意见》; （一）大力发展和推广应用机制砂石。统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、 产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加 快推动机制砂石产业转型升级。 （十一） 支持废石尾矿综合利用。在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、矿渣和尾矿等砂石资源， 实现“变废为宝”。; 本项目利用道路弃渣等作为原材料，采用破碎、筛分、制砂等工艺生产碎右和细砂，所用生产设备不属于落后淘汰之类 ， 污染防治方案符合现行环保要求。 本项目利用道路弃渣等作为原材料，资源化利用废石。; 符合. 符合. 5、选址合理性分析 （1）根据《宁陕县自然资源局关于宁陕县城乡建设投资发展有限公司申请临时用地的批复》（宁自然资源局[2021]32号），拟建项目用地属于临时建设工地，用地符合当地规划要求。 （2）拟建项目周围无历史文化古迹、自然保护区和风景游览区，也没有公园、疗养院、医院等环境敏感点。 （3）拟建项目周围配套设施较完善，给水管网、电网设施等公共设施接入方便。 （4）拟建项目所在区域环境质量较好，地表水和声环境满足标准要求；地质条件较好，未发现明显不良地质现象；满足大气和卫生防护距离要求。 由此可见，拟建项目的选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 宁陕县城乡建设投资发展有限公司拟投资1240万元在安康市宁陕县龙王镇中华村建设年产龙王镇弃渣综合利用矿石加工厂项目，项目规划用地：33333m2，分两期建设：一期占地9983m2，总投资1000万元，建设生产车间2000m2，原料堆场1000m2，产品堆场1500m2，办公区300m2。二期占地23350m2，建设车间2000m2。本项目已取得宁陕县发展和改革局备案（项目代码：2020-610923-41-03-032392）。 本次环评只对一期项目进行评价。一期项目占地面积9983m2，总投资1000万元，建设生产车间、原料堆场、产品堆场、办公区等建筑物，项目建成后将达到年产6万吨细砂和15万吨碎石的产能，具有很好的经济效益。 1、建设概况 项目名称：龙王镇弃渣综合利用矿石加工厂项目 项目性质：新建 建设单位：宁陕县城乡建设投资发展有限公司 总投资：1000万元 建设地点：安康市宁陕县龙王镇中华村，场址中心坐标为东经108°31′ 48.00″，北纬 33°14 ′23.99″。厂址南侧为池河、西侧为林地、北侧为林地、东侧为林地。厂区地理位置见附图1，厂区四邻关系图见附图2。 2、建设内容 本项目总占地面积为9983平方米，其中生产车间建筑面积为2000m2，原料堆场占地面积1000m2，产品堆场占地面积1500m2，办公区建筑面积300m2。生产车间内设碎石机4台，振动筛2台，洗砂机1台，压力机2台、皮带机7台，建设年产6万吨细砂和15万吨碎石生产线1条。 本项目建设项目组成见表4。 - 表4 项目组成一览表 序号; 工程; 组成; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 占地面积2000m2，建设1条细砂和碎石生产线，建成后可达到年产细砂和碎石21万方，车间内地面全部硬化。主要设备有振动筛、破碎机、洗砂机等，车间内设置输送带全封闭。; 新建. 2; 辅助工程; 办公生活区; 建筑面积300m2，砖混2 F，用于厂区人员办公和休息; 新建. 2; 储运工程; 原料堆场; 占地面积1000m2，用于厂区原料的存储原料采用抑尘网覆盖，并设有围挡设施（半封闭式钢结构）。; 新建. 成品堆场; 占地面积1500m2，用于厂区成品的存储。按产品种类分区堆放，石子采用抑尘网覆盖，细砂采用棚储（半封闭式钢结构）。; 新建. 运输; 原料及成品运输均依托社会车辆运输时物料均采用篷布覆盖。. 4; 公用工程; 供电; 由市政电网供电，设1间配电房(10m2，砖混结构）内置1台10KV变压器，年用电20万kwh。; 新建. 供水; 用水由当地供水系统供水; 新建. 采暖与制冷; 生产区无采暖及制冷措施。办公楼采用分体式空调采暖与制冷。. 排水; 项目采取雨污分流，初期雨水进入沉淀池，洗砂废水经三级沉淀池(300m2)沉淀后循环使用，洗车废水经沉淀池(10m2，兼作初期雨水收集池)沉淀后循环使用；建设化粪池收集生活污水，定期清掏堆肥，用于周边山林施肥。. 5; 环保工程; 废气; ①原料装卸、投放粉尘 水雾喷淋、加大原料投料时的含水率、降低卸料高度和速度。 ②物料堆放粉尘 原料堆场周围设置围挡并用抑尘网费盖、产品碎石上方覆盖抑尘网、产品细砂堆存于棚内、定期给物料堆场上方洒水抑尘。 ③破碎、筛分粉尘 采取湿式作业、生产厂房全封闭、水雾喷淋等措施。 ④装载机尾气 采取加强车辆运行管理与维护保养等措施。 ⑤道路运输扬尘 道路采取碎石加粘土铺设、车辆进出厂区清洗车身和轮胎、加盖篷布等措施。 ⑥车辆扬尘 厂区设置一座洗车台，对进出厂车辆车身及轮胎进行冲洗。; 新建. 废水; ①生活污水：建设化粪池收集生活污水，定期清掏堆肥，用于周边山林施肥，不外排； ②车辆洗车废水：洗车废水经沉淀池（10m2，兼作初期雨水收集池）沉淀后循环使用，不外排； ③洗砂废水：经三级沉淀池（300m2）沉淀后循环使用，不外排。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，采取加装减振基垫、厂房隔声等降噪措施; 新建. 固废; 一般固废; 沉淀池底泥经压滤脱水后，交由当地的砖瓦行业综合利用；废含油抹布和手套分类收集后交由当地环卫部门统一清运; 新建. 危险废物; 废机油; 采用符合标准的容器收集后暂存于危废暂存柜定期交由有资质的单位处置; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾; 厂内设置生活垃圾收集设施，分类收集后交由当地环卫部门统一清运; 新建. 3、原辅材料及能源消耗和产品方案 （1）原辅材料 本项目不涉及砂石开采，主要原辅材料使用情况见表5。 表5 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年消耗量; 来源. 1; 弃渣、碎石; 万t/a; 210778.0638; 345国道、宁陕县建设基坑开挖废石. 2; 絮凝剂; t/a; 0.4; 外购. 3; 机油; t/a; 0.1; 外购. 4; 电; 万kW·h; 20; 龙王镇. 5; 水; t/a; 21773.985; 来源于市政自来水管网。. 注：①项目原材料采用道路弃渣和基坑废石，主要来源于345国道、宁陕县建设基坑开挖废石，不涉及矿石开采； ②企业后期若采用废矿石作为生产原料，应对其成分进行检测，不得使用含有重金属的废矿石进行生产。. （2）产品方案 项目产品为细砂和碎石，主要产品方案见表6。 表6 产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 单位（万 t/a ); 所占比例%; 备注. 1; 细砂; 河砂; 3; 14.3; 5mm以下. 2; 机制砂; 3; 14.3; 5mm以下. 3; 碎石; 1-2料; 7.5; 35.7; 10-20mm. 4; 1-3料; 7.5; 35.7; 20-30mm. 总计; 21; 100. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备如表7所示。 表7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 颚式破碎机; 850-1100; 1; 台. 2; 圆锥破碎机; GP-660; 1; 台. 3; 锤式破碎机; 1800; 2; 台. 4; 振动筛; 2460; 2; 台. 5; 洗砂机; 1570; 1; 台. 6; 皮带机; 800mm，37kv; 7; 台. 7; 压力机; 300型; 2; 台. 5、工作制度及劳动定员 根据建设单位提供的资料，本项目年工作时间为220天，1班制生产，每日8h。项目劳动定员8人，项目劳动人员均为周边居民。 6、给水 本项目用水由当地供水系统供水，项目用水类型为生活用水、洗砂用水、喷淋降尘用水及车辆冲洗用水 （1）生产用水 ①洗砂用水 项目设有洗砂工艺。由于细砂对含泥量要求较高，因此生产环节需投加大量水进行洗砂，类比同类型项目，该工序用水量约为60m3/h，则每天用水量为480m3。项目建设3座规模分别为100m3的沉淀池进行三级沉淀，洗砂废水经沉淀后，总用水量的90%作为上清液回用于生产，不外排；其余10%成为沉淀池底泥。因此，项目每天需补充48m3新鲜水，年需补充水量为10560m3。 ②喷淋降尘用水 项目在生产车间顶部安装水雾喷淋抑尘设施，可有效减少粉尘的排放量。整套喷淋系统的用水量约为6m3/h，则每天用水量为48m3，每年10560m3。 ③车辆冲洗用水 为防止外出车辆将粉尘带出厂区污染沿线环境，建设单位配备洗车设备和洗车水沉淀池，对外出运输车辆轮胎及车身进行清洗，减少运输扬尘产生。根据《陕西省行业用水定额》(DB61/T943-2020)中汽车冲洗用水定额，循环用水冲洗用水定额为55L辆次，本项目每天车辆进出次数约为30次，经计算车辆冲洗用水量为1.65m3/d。车辆冲洗水在循环使用过程中会有一定量的损耗，本项目取30%，则需补充水量为0.495m3/d，108.9m3/a。 （2）生活用水 本项目劳动定员 8 人，不设食宿。参考《陕西省行业用水定额（修订稿）》（ DB61/T943-2020），员工办公生活用水按照 35L/ （人/d ） 计， 则办公生活用水量为0.28m3/d ，全年工作 220 天，则全年生活用水量共计61.6m3/ a。 （3）绿化用水 项目区绿化面积500m2，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）用水定额按照1L/（m2/次），则项目绿化用水量每次为0.5m3（50m3/a，全年按100次计）。 综上，拟建项目总用水量为97.002m3/d，21773.985m3/a。 项目用水平衡图见图1。 7、排水 ①生活污水 本项目生活污水产污系数按0.8计，则其产生量为0.224m3/d（49.28m3/a）。建设化粪池收集生活污水，定期清掏堆肥，用于周边山林施肥。 ②洗砂废水 洗砂废水经三级沉淀池沉淀后其上清液回用于生产，不外排。 ③洗车废水 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后上清液继续使用，不外排。 ④初期雨水 本项目初期雨水一般含有大量尘土，一旦流入地表水后，可能淤塞河道，形成粉尘沉淀，遮蔽水底、使水的透光率大大降低，影响地表水生态环境。因此，项目对厂区露天区域设初期雨水收集池，对初期雨水进行收集沉淀后回用于洗车；项目初期雨水收集池设于厂区出入口，可以保证能全部收集露天场地的雨水，且厂内露天道路采用碎石加粘土铺设，厂区内四周设收集沟，由初期雨水收集池收集沉淀后，作为出入车辆清洗用水。 本项目参照据西北建筑工程学院采用数理统计法编制的安康暴雨强度公式： 式中： Q—暴雨强度，L/s.hm； P—设计重现期，1年； t—地面径流时间，10min； 雨水设计流量按下式计算： 式中： Qs—雨水设计流量，L/s； q一设计暴雨强度，L/s.hm； Ψ—径流系数； F—汇水面积(hm2)，0.22(露天场地)。 通过计算，项目区暴雨强度为134.34L/s.hm2；取径流系数0.45，计算雨水设计流量为13.45L/s，地面径流10min初期雨水量为8.1m3，故取初期雨水收集池容积10m3。项目拟在厂区出入口建设一座洗车台，每次洗车废水约1.155m3，该水池（容积10m3）可以满足项目初期雨水及洗车废水的收集。 收集后的初期雨水和洗车废水沉淀后循环使用，不外排。 图1 项目区水平衡图 单位：m3/d 48 48 洗砂用水 432 1.08 0.495 97.002 新鲜水 车辆冲洗用水 1.485 48 48 喷淋降尘用水 0.056 生活用水 0.28 0.224 化粪池 周边山林施肥 0.224 0.227 0.227 绿化用水 图1 项目区水平衡图 单位：m3/d 表8 本项目运营期用、排水情况一览表 序号; 用水分类; 用水标准; 数量; 新鲜水用量（m³/d）; 循环量 m³/d; 损耗量 （m³/d）; 利用量（m3/d）; 排水量 （m³/d）. 1; 洗砂用水; 60m3/h; 8h/d; 48; 432; 48; /; /. 2; 车辆清洗用水; 55L/辆.次; 30辆/d·次; 0.495; 1.485; 1.08; /; /. 3; 喷淋降尘用水; 6m3/h; 8h/d; 48; /; 2.81; /; /. 4; 生活用水; 35L/人·d; 8人; 0.28; /; 0.04; /; 0.224. 5; 绿化洒水; 1L/m²·d）（100次/a）; 500m2; 0.227; /; 0.227; /; /. 合计; /; /; /; 97.002; 433.485; 52.157; 0.224. 8、供电 项目供电由当地电网供给，总用电功率约20万kW.h，由当地供电管网供电。供电能力、安全性和可靠性均能满足该项目要求。 9、供热和制冷 生产区无采暖及制冷措施。办公区采用分体式空调采暖与制冷。 10、总平面布置 从项目总平面布置图可看出，项目生产车间内各功能分区明确，生产车间布置紧凑，整个生产过程流向明确，工艺流程较顺畅，是较理想的总平面布置方案。具体见厂区总平面布置图，附图3所示。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 施工期工艺流程简述： 建设项目施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活污水以及固体废物。 图2 施工期生产工艺流程及产污环节图 工艺流程及产排污环节简述： 工艺流程：基础工程主要为围挡、土地平整、挖方、场地的填土和夯实；主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑；保温工程主要是安装保温材料；安装工程主要是安装设备和污染治理设施。 施工期产排污环节： ①施工期大气污染源主要是施工扬尘、道路扬尘； ②施工期废水主要分为施工废水以及施工人员生活污水； ③施工期的噪声主要表现为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声和振动； ④施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工弃土、施工人员产生的生活垃圾等。 2、运营期 项目产品主要为细砂和碎石，具体工艺流程及主要产污环节见图3。 图3 项目运行期工艺流程及其产污环节图 （1）主要生产工艺流程简述 ①喂料：本项目利用铲车将原料运输至喂料机进料口，喂料机出口与颚式破碎机相连接，在喂料过程中通过水雾喷淋装置进行抑尘，此过程会产生投料粉尘、设备噪声。 ②一破：原料通过喂料机进入颚式破碎机进行粗碎，在破碎过程中进行喷淋降尘粗破后物料进入筛分机进行筛分，车间内设置固定式喷淋装置进行降尘，此过程会产生破碎粉尘、设备噪声。 ③一筛：原料在颚式破碎机进行破碎后，进入第一道筛分程序，>5mm的石料进入二破粉碎，<5mm的石料进入洗砂工序，筛分机设置在封闭车间内，车间内设置固定式喷淋装置进行降尘，破碎后的碎石通过封闭输送带输送至筛分区，此过程会产生筛分粉尘、设备噪声。 ④二破：一筛的物料经输送带送至颚式破碎机进行二次破碎，颚式破碎机设置在封闭车间内，车间内设置固定式喷淋装置进行降尘，筛分物料通过封闭输送带输送至破碎区，此过程会产生破碎粉尘、设备噪声。 ⑤三破：二筛的物料经输送带送至充气式破碎机进行第三次破碎，圆锥破碎机设置在封闭车间内，车间内设置固定式喷淋装置进行降尘，二破物料通过封闭输送带输送至三破，此过程会产生破碎粉少、设备噪声。 ⑥制砂：三破后的石料进入制砂机进行进一步破碎，制砂机设置在封闭车间内车间内设置固定式喷淋装置进行降尘，三破物料通过封闭输送带输送至制砂机内，此过程会产生破碎粉尘、设备噪声。 ⑦二筛：制砂后的石料的筛分机再次进行筛分，粒径>5mm的石料作为碎石成品放至成品堆放区，并根据由筛分机筛分处不同规格的碎石，粒径<5mm的石料进入洗砂程序，此过程会产生筛分粉尘、设备噪声。 ⑧细砂回收：半成品砂需要加水进行冲洗，在水流作用下去除细砂和碎石表面附着的石粉。此过程会产生洗砂废水和设备噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 为了解评价区域环境质量现状，本次环评委托陕西华境检测技术有限公司对该项目场地附近大气环境质量和声环境质量现状进行了监测。 - 环境空气质量现状 （1）常规污染物环境质量现状数据 根据陕西省环境环保厅办公室发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，项目所在区域环境空气质量情况统计数据如下所示。 - 表11 宁陕县空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/ （ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10%; 达标. NO2; 11; 40; 28%; 达标. PM10; 40; 70; 57%; 达标. PM2.5; 26; 35; 74%; 达标. CO; 1000; 4000; 25%; 达标. O3; 112; 160; 70%; 达标. 根据上述统计结果可知：宁陕县基本因子中SO2、PM 2.5、CO、NO2、 O3和 PM10的年平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为达标区。 （2）特征大气污染物环境质量现状数据 ①监测点位：项目所在地厂址 ②监测因子：TSP ③监测时间及监测频次：环境空气质量现状监测时间为2021年10月24日—2021年10月30日，连续监测7天，每天1次。 ④监测方法及方法来源： - 表12 环境空气监测分析方法及来源 序号; 项目名称; 监测方法/依据; 分析仪器型号/编号/有效期; 检出限 （mg/m³）. 1; TSP; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法及修改单 GB/T 15432-1995及生态环保部公告2018年第31号; CP214万分之一电子天平 SHXHJ-FX-007 （有效期：2021/7/28）; 0.001. ⑤监测结果 TSP空气质量现状监测结果见表13。 - 表13 区域特征污染物空气环境质量监测结果 单位mg/m3 监测点位; 监测时间; TSP（日均值）. 项目所在地厂址; 2021.10.24; 0.178. 2021.10.25; 0.183. 2021.10.26; 0.165. 2021.10.27; 0.174. 2021.10.28; 0.167. 2021.10.29; 0.156. 2021.10.30; 0.179. 环境空气质量标准; 0.3. 达标情况; 达标. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; /. 由表13可见，特征大气污染物TSP浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 二、声环境质量现状 （1）监测点位 按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）规定，结合项目平面布局，声环境质量现状调查共设5个监测点位，具体监测点的布设见附图5。 （2）监测时间与频率 声环境监测于2021年10月29日~2021年10月30日，分昼间和夜间使用AWA6223+多功能声级器 DYTT-YQ-034监测连续等效A声级。 （3）监测结果汇总及分析 声环境质量监测统计结果如表14所示。 - 表14 噪声监测结果 单位：Leq dB(A) 监测点位; 2021年10月29日; 2021年10月30日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东; 53; 44; 54; 43; 昼间60 夜间50. 2#厂界南; 54; 42; 53; 43. 3#厂界西; 52; 43; 52; 42. 4#厂界北; 53; 41; 52; 40. 5#中华村; 51; 40; 52; 41. 监测结果表明，项目所在区域噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场勘查，环境空气重点保护目标为项目厂界外500米范围内的居住区；地表水主要保护目标为池河，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50米范围内无声环境保护目标。所需保护的敏感目标均属于一般敏感保护目标，见表15、附图4。 - 表15环境保护目标 敏感目标; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 保护区户数; 人数; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 经度; 纬度. 中华村; 108.533°; 33.233°; 住户; 环境空气; 二类; 28; 82; SW; 500m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 施工期厂界扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；具体标准限值见表16。 表16 施工厂界扬尘排放限值 污染物; 施工阶段; 小时平均浓度限值; 标准来源. 总悬浮颗粒物（TSP）; 拆除、土方及地基处理; 0.8mg/m3; 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 基础、主体结构及装饰; 0.7mg/m3. - 运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，具体见表17。 表17 大气污染物排放标准 点位; 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 备注. 监控点; 浓度（mg/m³）. 厂界; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 - 表18 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. - 表19 运营期环境噪声排放限值 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 四周厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB(A); 60; 50. 3、固废 企业一般工业固体废物贮存场所满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001) 及其 2013 年修改单中相关要求。 4、废水 项目生活污水排入化粪池定期清掏堆肥，用于周边山林施肥，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排；洗砂废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为CODcr、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。结合本项目污染物排放特征，不需设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期废气影响 施工期大气环境影响主要是施工扬尘、车辆废气、焊接烟尘、防腐涂漆废气排放的影响。本项目施工材料及设备运输量小，且以板材、管材和成套设备为主，粉状物料仅少量粉刷材料。施工期间通过建筑材料运输车辆苫盖、道路洒水、室内堆放、严格执行“六个百分百”等措施可有效减少施工扬尘对外环境的影响。 项目焊接工作量小，焊接烟尘产生量少；装饰装修材料使用较少，在从严控制建材质量，使其满足室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准规定（GB18580～GB18588、GB6566）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）的规定后可减少挥发性有机物排放。 项目最近居民点为西南侧500m的中华村，且位于侧风向，综上施工期污染物产生量少，因此施工期大气环境影响较小。 2.施工期废水影响 项目施工现场无食宿，施工期废水包括少量设备基础浇筑混凝土养护废水、施工车辆、机具冲洗水和少量生活废水。混凝土养护废水和施工车辆、机具冲洗水沉淀后回用不外排，少量生活污水依托现有化粪池处理。项目施工期无废水排放，施工期对水环境无影响。 3.施工期噪声影响 项目施工主要在室内进行，室外施工时间短。室内施工噪声受厂房阻隔，噪声传播至外环境时衰减较大，项目距离最近的敏感点为西南侧500m的中华村，相对噪声传播距离而言较远，且夜间不施工，因此施工期噪声影响较小。 4.施工期固废影响 施工期固废主要为生活垃圾、建筑垃圾、土石方和废弃包装物，生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一处理，建筑垃圾、土石方和废弃包装物运至市容环境卫生行政主管部门指定地点处理。各类固废均有合适的处理措施，施工期固废环境影响均较小。 根据《城市建筑垃圾管理规定》的规定，施工固废处理应满足以下要求： ①施工单位在开工前，应当与市容环境卫生行政主管部门签订市容环境卫生责任书，对施工过程中产生的建筑垃圾及时清理，保持施工现场整洁； ②工程施工现场配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后，方可驶离工地； ③按照市容环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒，禁止偷倒、乱倒； ④运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 由工程分析可知，本项目粉尘主要来源为原料卸料、投料扬尘、物料堆放扬尘、破碎筛分工段粉尘、装载机尾气和道路运输扬尘。 （1）废气污染源产排情况 本项目废气产排信息见表21。 （2）源强核算过程 ①原料卸料、投料扬尘 原料在卸料过程中起尘量与物料的装卸落差 H、含水率 W，气象平均风速U等有关。具体公式如下： Q = 1133.33×U1.6 ×H 1.23 ×e (-0.28w) 上述公式中：H——物料落差，m； U——气象平均风速，m/s； W——物料含水率，%； Q——物料起尘量，mg/s； 本项目原料卸车及投料时的落差均约0.5m；当地平均风速取1.4m/s；物料的含水率平均取10%，则计算得物料的卸载、投料过程起尘量Q为804.9mg/s。 本项目每辆车卸料约需1min，投料一次约需10s，项目年卸车3000辆次，投料18000次，则在装卸、投料过程中起尘量为0.43t/a。企业在卸料、投料时采用水雾喷淋抑制扬尘，可以削减起尘量的90%，则粉尘产生量为0.043t/a。项目在保证不影响产品生产工艺的前提下，原料投料前先提高其含水率，同时降低卸料速度和高度的，可进一步减少80%的粉尘排放量，因此装卸、投料过程中无组织粉尘排放量为0.0086t/a，年排放时间为66.7h，则排放速率为0.129kg/h。 本环评要求： 建设全封闭原料库，防止露天堆放、卸料产生扬尘，在原料卸料过程进行喷雾洒水；装卸时尽量降低作业高度，减少落差。 ②原料库堆场粉尘 根据有关调研资料分析，砂、石类堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的颗粒 灰渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。计算砂石堆风力起尘源强采用清华大学在霍州电厂现场实验的模式计算。 Q=11.7U2.45 S0.345 e-0.5W 上述公式中： Q——堆场起尘强度，mg/s U——地面平均风速，取1.4m/s（静风风速） S——原料堆场表面积，取1000m 2 W——原料含水量，取10% 经计算物料堆放时的扬尘无组织产生量为0.025t/a在采取原料堆场周围设置围挡并抑尘网覆盖、产品碎石上方覆盖抑尘网、产品细砂堆存于棚内、定期给物料堆场上方洒水抑尘等措施后，可有效抑制95%的粉尘排放量，因此项目无组织排放量为0.00125t/a，年排放时间为1760h，排放速率为0.00071kg/h。 ③破碎、筛分工段粉尘 本项目原料主要为废石，其在破碎、筛分及输送带传输过程中均会有粉尘产生。根据《工业污染源核算》（2007）建筑材料制造业产污系数：一破工序的产尘系数为0.006kg/（t原料）；二破工序的产尘系数为0.005kg/(t原料)；三破工序与二破工序破碎的颗粒的粒径相当，则的产生系数为0.005kg/（t原料）；制砂工序粉尘产生系数为0.01kg/（t原料）；筛分过程粉尘产污系数为0.01kg/t。本项目总破碎量约为21万t/a，二级和三级破碎料主要针对振动筛未筛下物料，取总破碎料的70%。项目破碎、筛分工段粉尘产生情况如下表所示： 表20 项目破碎、筛分工段产尘一览表 序号; 产尘工段; 产尘系数 ( kg/t); 物料加工量 （t/a）; 粉尘量 （t/a）. 1; 一破; 0.006; 210000; 1.26. 2; 二破; 0.005; 147000; 0.735. 3; 三破; 0.005; 147000; 0.735. 4; 制砂; 0.01; 147000; 1.47. 5; 筛分; 0.01; 210000; 1.47. 合计; 5.67. 项目生产车间采用封闭厂房，分别在破碎机、振动筛上方安装水雾喷淋设施，加之车间阻隔作用，可有效抑制95%粉尘无组织排放至室外。因此，本项目破碎、筛分工序粉尘排放量为0.2835t/a，年排放时间为1760h，则排放速率为0.161kg/h。 ④装载机尾气 项目运营期装载机运行中会产生尾气，为无组织排放源，车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，其产生量很少，本评价不再定量分析。在加强车辆运行管理与维护保养后可减少尾气排放对环境的污染。 ⑤车辆运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： E=0.000501×V×0.823×U×0.139×(T/4) 式中： E-单辆车引起的道路起尘量散发因子，kg/km； V-车辆驶过的平均车速，km/h；本项目车辆行驶速度约为10km/h。 U-起尘风速，一般取5m/s； T--每辆车的平均轮胎数，一般取6。 由以上参数计算每辆运输车行驶扬尘量为0.0043kg/km。每辆车在厂区平均运距约50m，每辆卡车载重30t，则运输车辆共7300辆，则运输车辆引起的无组织粉尘产生量约为0.00156t/a。 为了减少物料运输产生的粉尘，建设单位要采取以下措施： a、对厂区及进厂道路进行硬化，减少运输车辆扬尘对外环境的影响。 b、运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬。 c、配备专人对厂区及入场道路定期清扫，防止积尘，加强道路洒水降尘，以降低扬尘污染。 d、为了减轻扬尘对运输路线的污染，原料和产品运输车辆进出厂时必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁；在通过村庄时应减速慢行，减少运输扬尘，最大限度的减轻对运输道路沿线居民的影响。 经采取以上措施后，道路运输扬尘可有效被抑制70%，因此道路运输扬尘排放量为0.000468t/a，年排放时间为440h，则排放速率为0.00106kg/h。 表21 废气源强核算结果一览表 污染源; 污染物; 产生量 （ t/a ）; 污染防治措施; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放形式; 执行标准. 原料卸料、投 料; 颗粒物; 0.43; 水雾喷淋、加大原料投料时的含水率、降低卸料高 度和速度; 0.0086; 0.129; 无组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 物料堆放; 颗粒物; 0.025; 原料堆场周围设置围挡并抑尘网覆盖、产品碎石上方覆盖抑尘网、产品细砂堆存于棚内、定期给物 料堆场上方洒水抑尘; 0.00125; 0.00071; 无组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 破碎、筛分; 颗粒物; 5.67; 湿式作业，生产厂房全封 闭，水雾喷淋; 0.2835; 0.61; 无组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 装载机尾气; CO、NOx 及 THC; 少量; 加强车辆运行管理与维 护保养; 少量; /; 无组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 道路运输; 颗粒物; 0.00156; 道路硬化、车辆进出厂区均经洗车台清洗车身和轮胎，同时对厂区内道路进行定期清扫和洒水， 车辆限速行驶，不能超 载，运输车辆加盖篷布; 0.000468; 0.00106; 无组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 合计; 6.12656; /; 0.293818; /; /. （3）达标排放分析 根据项目废气排放情况，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》中的估算模式进行估算，颗粒物最大落地浓度出现在厂区下风向96m处，最大落地浓度为77.956μg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界浓度控制限值1.0mg/m3的要求，可以达标排放。 综上，本项目在认真落实本环评中的废气污染控制措施后，厂界无组织颗粒物、能够实现达标排放，对区域环境空气影响较小。 （4） 废气排放口基本情况 厂区不设置有组织排气筒。 （5）污染防治措施可行性分析 原料装卸、投料环评要求①建设全封闭原料库，防止露天堆放、卸料产生扬尘，在原料卸料过程进行喷雾洒水；②装卸时尽量降低作业高度，减少落差。原料堆场采取定期喷雾防尘洒水，运输道路厂区地面硬化并设置车辆冲洗台，定时洒水，车辆加盖篷布。 （6）监测要求 项目区大气污染监测计划见表21。 表21 项目大气污染监测计划 类别; 污染 源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 无组织; 项目厂界上风向 1个点、下 风向3 个点; 颗粒物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》 （ GB16297 - 1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值. （7）非正常工况 拟建项目非正常排放考虑污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，拟建项目非正常工况考虑喷淋设施运行不稳定或不能运行，导致废气超标外排，非正常工况下主要污染物排放速率较大，对环境的危害和影响较大，本评价要求，建设单位要定期对各废气处理设备进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设备运行正常后恢复生产。 2.废水 本项目废水类型主要为生活废水、洗砂废水及车辆冲洗废水。 ①职工生活废水 项目员工生活废水主要污染物为SS，经化粪池收集，定期清掏堆肥，用于周边山林施肥。 ②洗砂废水 本项目洗砂废水产生量为480m3/d，其主要污染物为SS，经三级沉淀池（300m3）沉淀处理后，回用于洗砂工序，不外排。 ③车辆冲洗废水 本项目洗车废水产生量为1.65m3/d，其主要污染物为SS，经沉淀池（10m3，兼作初期雨水收集池）沉淀处理后，循环利用于洗车工序，不外排。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.噪声 （1）源强分析 表22 项目主要噪声设备一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量/ 台; 安装位置; 噪声 级dB (A); 治理措施; 至各个厂界的距离（m）; 治理后噪声级dB (A). 东; 南; 西; 北. 1; 颚式破碎机; 1; 生产车间内; 95; 厂房隔 声、基础减振; 20; 50; 50; 15; 75. 2; 圆锥破碎机; 1; 95; 30; 50; 20; 15; 75. 3; 锤式破碎机; 1; 95; 10; 55; 50; 20; 75. 锤式破碎机; 1; 95; 15; 52; 45; 23; 75. 4; 振动筛; 1; 90; 45; 55; 5; 20; 70. 振动筛; 1; 90; 25; 60; 25; 15; 70. 5; 洗砂机; 1; 90; 6; 53; 45; 22; 70. 6; 皮带机; 1; 80; 16; 43; 55; 22; 60. 皮带机; 1; 80; 18; 52; 39; 18; 60. 皮带机; 1; 80; 10; 58; 30; 10; 60. 皮带机; 1; 80; 23; 60; 28; 15; 60. 皮带机; 1; 80; 45; 53; 16; 22; 60. 皮带机; 1; 80; 20; 57; 45; 18; 60. 皮带机; 1; 80; 51; 65; 35; 10; 60. 7; 压力机; 1; 80; 30; 50; 25; 18; 60. 压力机; 1; 80; 31; 55; 20; 10; 60. （2）预测分析 ①预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[i=1n10LPI10] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。经过对主要产生噪声设备进行计算得出，本项目产生的噪声叠加值为71dB(A)。 ②预测点声级： Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Aexc) 式中：Lp（r）——距声源r处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 生产车间内设备同时运转时的最大噪声源强至各个厂界和敏感点的噪声预测值见表23。 表23声环境预测结果统计及分析 单位：dB(A) 预测点位; 昼间. 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 东厂界; /; 58.9; 58.9; 60. 南厂界; /; 46.3; 46.3; 60. 西厂界; /; 56.7; 56.7; 60. 北厂界; /; 55.1; 55.1; 60. 中华村; 51; 35.6; 56.0; 60. 由上表可以看出，各设备在采取噪声治理措施后，在各个厂界的噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类昼间标准值；在各敏感点的噪声值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类昼间标准值。 本项目夜间不进行生产。因此，项目实施后设备噪声对周围环境的影响较小。 为进一步减缓噪声对周围环境的影响，本评价要求： ①严格加强对设备的维护保养，保证设备正常运转； ②加强车辆运输管理，在厂区内运行时应减速、禁鸣，减少对周边敏感点的影响。 （3）噪声监测 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》的要求，建设单位应开展厂界环境噪声监测，要求具体如下： 表24 项目环境噪声监测计划 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 污染源监测; 噪声; Leq(A); 厂界四周; 一季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 2类标准. 4. 固废 （1）生活垃圾 项目生活垃圾产生量按0.5kg/人d计，项目劳动定员8人，年工作日为220天，则生活垃圾产生量为0.004t/d，0.88t/a，委托环卫部门定期处理。 （2）沉淀池底泥 本项目洗砂废水经三级沉淀池沉淀后会产生底泥，经计算，其产生量约为15555.4t/a(含水率99%)，其中干泥量155.554t/a，经带式压滤机脱水处理后变为777.77t/a(含水率80%)，交由当地的砖瓦厂进行综合利用。 （3）废机油 项目设备维护保养过程产生少量废机油，根据建设单位提供资料，废机油产生量为0.08t/a，废机油属于危险废物(类别为HW08废矿物油，代码为900-249-08)，按照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器收集，暂存于危险废物暂存柜，定期交有资质单位处置。 （4）废含油抹布和手套 按照《国家危险废物名录（2021 年版）》危险废物豁免管理清单要求，设备维护产生的废含油手套和抹布不属于危险废物，产生量约0.01t/a，委托环卫部门定期处理。 综上分析，固体废物的产生及处置情况见表25。 表25 固废产生情况表 序号; 污染物 名称; 产生量（t/a）; 是否 危废; 危废 代码; 处理措施. 1; 生活垃圾; 0.88; 否; /; 分类收集后交由当地环卫部门统一清运. 2; 沉淀池底泥; 777.77; 否; /; 交由当地的砖瓦厂进行综合利用. 3; 废机油; 0.08; 是; 900-249-08; 采用专用容器收集，暂存于危险废物暂存柜，定期交有资质单位处置。. 4; 废含油抹布和手套; 0.01; 否; /; 分类收集后交由当地环卫部门统一清运. 针对以上固体废物的产生情况，本次环评提出以下处理措施： 本项目职工生活、废含油手套和抹布垃圾经垃圾桶分类收集后，交由当地的环卫部门定期清运；沉淀池底泥交由当地的砖瓦厂进行综合利用；废机油属于危险废物分类收集，存储于危废暂存柜，定期交由有资质单位回收处置。 针对项目产生的危险废物，环评要求建设单位建设一座3m2的危险废物暂存柜并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。评价要求危险废物暂存柜必须满足以下要求： ①危险废物暂存柜要防风、防雨、防晒，地面应进行硬化，并做好防渗处理； ②不能兼容的危险废物不能堆放在一起等危险废物堆放贮存要求；危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物兼容（不相互反应）； ③危险废物贮存区设置危险废物贮存标志：无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛放。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)附录A所示的标签。 ④危险废物贮存场所应设置围堰或导流沟，设计中均需采取地面硬化措施应按照危险废物贮存的防渗标准实施。 ⑤危险废物外运前应进行检验，确保同相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册。 ⑥做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称。 ⑦危废暂存柜内安装安全照明设施。 综上所述，本项目固体废物均得到了有效合理的处置，对环境的影响较小。 5. 地下水和土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （ HJ610-2016）中的要求， 废旧资源（含生物质）加工、再生利用报告表为IV 类项目， 可不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A中表A.1，本项目属于制造业中的“Ⅲ类 其他”，总占地面积约 9983m2 ( < 5 hm2)，占地规模为小型。所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感，根据（HJ964—2018）表4可知，本项目可不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 ( HJ169-2018 ) 附录 B 中判定方法，本项目环境风险因子为废机油。 1、评价依据 （1）危险物质数量与临界量比值(Q) 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，危险物质数量与临界量比值(Q)计算公式如下： Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中：q1，q2，……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Ql，Q2，……Qn——每种危险物质的临界量，t。当 Q﹤1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q﹥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q﹤100；（3）Q≥100。本项目风险潜势判定见下表。 表26 本项目风险潜势判定一览表 危险单元; 危险物质; 性质; 厂区最大储存量（t）; 临界量（t）; 比值; 风险潜势. 危险品储存柜; 废机油; 易燃液体; 0.08; 2500; 0.000032; I. 根据上表显示，本项目环境风险潜势为I。 （2）环境风险评价工作等级判定 根据导则，本项目环境风险评价工作等级见下表。 表27评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 简单分析a. a 是相对千详细评价工作内容而言， 在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录 A. 根据以上分析，本项目环境风险潜势为I级，评价工作等级低于三级，进行简单分析即可。 2、风险识别 本项目存在的环境风险为废机油泄漏后影响土壤和地下水环境，或泄漏后遇明火或高温燃烧产生大气次生污染物污染大气环境，以及产生的消防废水对地表水环境的影响。 3、环境风险防范措施 （1）防控措施 ①危废存储区放置托盘。 ②危废暂存柜发生火灾事故时，采用干式灭火，避免产生消防废水。 （2）管理措施 危废暂存柜附近设置灭火器、消防沙等应急物资，并加强管理严禁烟火。（3）环境风险评价 本项目存在的环境风险为废机油泄漏后影响土壤和地下水环境，或泄漏后遇明火或高温燃烧产生大气次生污染物污染大气环境，以及产生的消防废水对地表水环境的影响。在采取防渗以及相应的管理措施后，环境风险可防控。 综上所述，项目环境风险简单分析内容详见下表。 表28 环境风险评简单分析内容表 项目名称; 龙王镇弃渣综合利用矿石加工厂项目. 建设地点; （陕西）省; （安康市）市; （）区; （宁陕县）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 108°31′48.00″; 纬度; 33°14 ′23.99″. 主要危险物质及分布; 危险物质为废机油，最大储量为 0.08t，废机油存储于危废暂存柜；. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; ①大气环境：泄漏后遇明火或高温燃烧产生大气次生污染物污染大气环境； ②土壤和地下水环境：泄漏后影响土壤和地下水环境； ③地表水环境：火灾后消防废水影响地表水环境。. 风险防范措施要求; 管控措施： ①危废存储区放置托盘。 ②在机油存储区和危废暂存柜发生火灾事故时，采用干式灭火，避免产生消防废水。 管理措施： 在危废暂存柜附近设置灭火器、消防沙等应急物资，并加强管理严禁烟火。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目涉及的风险物质是废机油，贮存量较小，环境风险潜势为I，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。要求企业完善危废暂存柜的建设，加强安全检查，加强职工安全教育和培训，做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施，则项目环境风险事故对周围环境的影响较小。项目环境风险属可接受水平。. 7、环保投资 该项目投资总额1000万元，其中环保投资135万元，约占项目总投资的13.5%。环保设施能满足有关污染治理方面的需要，环保措施可以达到达标排放的要求，投资合理。项目环保投资见表29。 表29 环保投资一览表 序号; 类别; 主要环保措施; 环保投资(万元). 1; 废水; 地面硬化，防腐、防渗，沉淀池和化粪池建设; 30. 2; 废气; 车间密闭、水喷淋; 20. 原料堆场、产品堆场半封闭。; 30. 道路硬化、道路绿化; 30. 3; 噪声; 低噪声设备、减振垫，室内布置; 15. 4; 固废; 垃圾桶、危废暂存间建设及处置; 10. 5; 总计; --; 135. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料卸料、投 料 | 颗粒物 | 水雾喷淋、加大原料投料时的含水率、降低卸料高度和速度 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 物料堆放 | 颗粒物 | 原料堆场周围设置围挡并抑尘网覆盖、产品碎石上方覆盖抑尘网、产品细砂堆存于棚内、定期给物料堆场上方洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 湿式作业，生产厂房全封闭，水雾喷淋 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 装载机尾气 | CO、NOx 及 THC | 加强车辆运行管理与维护保养 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 道路运输 | 颗粒物 | 道路硬化、车辆进出厂区均经洗车台清洗车身和轮胎，同时对厂区内道路进行定期清扫和洒水， 车辆限速行驶，不能超载，运输车辆加盖篷布 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 地表水环境 | 办公生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池收集，定期清掏堆肥，用于周边山林施肥 | 不外排 |
|  | 洗砂废水 | SS等 | 设置三级沉淀池沉淀后回用于生产，不外排 |  |
|  | 车辆洗车 | SS等 | 沉淀池沉淀后回用 |  |
| 地表水环境 | 初期雨水 | SS等 | 初期雨水收集池收集后排至洗车台沉淀池回用 | 不外排 |
| 声环境 | 选用低噪声设备、车间内合理布局、减震安装 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 员工办公、生活 | 生活垃圾 | 分类收集后交由当地环卫部门统一清运 | 处置率100% |
|  | 沉淀池底泥 | 沉淀池底泥 | 交由当地的砖瓦厂进行综合利用 |  |
|  | 设备维护及保养 | 废机油 | 采用专用容器收集，暂存于危险废物暂存柜，定期交有资质单位处置。 |  |
|  |  | 废含油抹布和手套 | 分类收集后交由当地环卫部门统一清运 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池防渗、危废暂存柜围堰底部防渗，厂区绿化硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化率达到10% |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 管控措施： ①危废存储区放置托盘。 ②在机油存储区和危废暂存柜发生火灾事故时，采用干式灭火，避免产生消防废水。 管理措施： 在危废暂存柜附近设置灭火器、消防沙等应急物资，并加强管理严禁烟火。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格执行“三同时”制度，落实本报告表中提出的环保治理措施和环境管理建议，确保治理措施的正常实施及污染物达标排放。 ②项目用地性质为临时用地，使用人应当自临时用地期满之日起1年内完成土地复垦，按照因地制宜的原则，恢复达到可供利用的条件。其中，使用耕地或其他农用地的，应当恢复原种植条件或植被条件；使用未利用地的，恢复原地形地貌，鼓励结合土地复垦提升生态系统功能。临时用地使用城市、镇规划区内土地的，使用人应当在批准期限内自行拆除临时建（构）筑物。 ③积极配合生态环境部门的监督监测管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，在采取环评报告提出的各项环保措施后，项目建设运营过程中对周边环境的不利影响可得到有效控制，从环保角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.293818t/a |  | 0.293818t/a |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池底泥 |  |  |  | 0（777.77t/a） |  | 0（777.77t/a） |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0（0.08t/a） |  | 0（0.08t/a） |  |
|  | 废含油抹布和手套 |  |  |  | 0（0.01t/a） |  | 0（0.01t/a） |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①