旬河江口镇沙坪村沙坪桥

国控断面水质达标管控方案

为确保我县旬河江口镇沙坪村沙坪桥国控断面水质目标稳定达标，水生态环境持续向好，特制定本管控方案。

- 一、基本情况

旬河沙坪桥水质断面是2017 年新增的国控水质监测断面。该断面位于江口镇沙坪村沙坪村委会外侧河道，经度 108.6615°，纬度 33.6123°，汇水范围主要涉及我县的江口镇和广货街镇，人口约1万人，控制面积约 630km²。该断面水质考核目标为地表水Ⅱ类（主要监测指标值：PH值6~9；溶解氧≥6mg/L；高锰酸盐指数≤4mg/L；化学需氧量≤15mg/L；五日生化需氧量≤3mg/L；氨氮≤0.5mg/L;总磷≤0.1mg/L）。

- 二、管控范围

- 断面上游河道至江口集镇（约9公里），下游河道至沙坪村大堰沟口（约0.8公里），河道两侧至山脚。

三、主要污染风险点

- 1.江口镇集镇污水管网没有做到应收尽收，污水集中处理厂试运行期间部分时段存在排放不达标现象。其中2022年10月30日县环保部门通过委托抽检方式，发现该污水厂所排放的尾水检测数据结果中总磷指标为0.89mg/L，超过污水排放标准限值0.5mg/L的0.8倍。

- 2.江口镇沙坪村村委会监测断面上游右岸35户村民、江口中学旁210国道边17户村民生活污水未接入污水管网，导致河流水体污染几率增大。

- 3.断面上游河道两岸近距离范围存在部分农户散养鸡鸭；断面上游沙坪村、江镇村有已改厕原旱厕未拆除9座；沙坪桥以上的旬河河道沿线存在零星生活垃圾；江口集镇垃圾填埋场的渗滤液在遇到降雨时可能造成外溢等风险源，均有可能对水体造成污染。

- 四、管控治理措施

- 1.加大对江口镇污水处理厂的运行监管和监测，在排污口安装水质监测设备，按要求对出厂水化学需氧量、总磷、总氮、氨氮等指标进行实时监测，发现排污口水质异常时，立即停止排污，并在24小时内处置到位。

- 责任单位：县住建局

- 2.聘请第三方检测公司于每月18日前，对沙坪桥监测断面水质进行取样检测，每月25日前获取检测结果报告。每季度对江口污水处理厂入河排污口水质进行取样检测。通过检测结果，提前分析水质变化，发现数据异常的，迅速采取应急措施，组织开展污染源排查和溯源分析，并同步开展整改提升，保证在上级采取水样时水质达到标准。

- 责任单位：市生态环境局宁陕分局

- 3.对集镇沿线污水管网、生活污水排口进行排查，做到生活污水“应收尽收”，并加强雨污分流和污水收集管网建设，统筹做好城镇生活污水处理设施的建设、运营，确保污水达标排放。

- 责任单位：县住建局

- 4.统筹农村厕所革命工作，对江口镇沙坪村村委会水质监测断面上游右岸35户村民全部改建无害化卫生厕所，后期积极争取项目，建设小型污水处理站对35户生活污水进行收集处理；江口中学旁210国道边17户限期将生活污水接入集镇污水管网，杜绝生活污水直排河道，对水体造成污染。

- 责任单位：江口镇、县住建局

- 5.加大对江口镇垃圾填埋场的监管力度，完善垃圾填埋场场区雨水收集导排系统，对积存渗滤液进行专业处理，达标排放。

- 责任单位：江口镇、县住建局

- 6.加大对水质监测断面稳定达标工作的检查督导，发现问题立即督办整改落实。联合检查督导每月不少于2次，并对巡查督导情况进行通报。接到相关镇需要县级部门现场解决问题的报告时，必须第一时间到现场协调解决。

- 责任单位：县农水局、市生态环境局宁陕分局、县住建局

- 7.统筹护河员、生态网格员、护林员、保洁员等公益性岗位，进一步细化责任河段，建立监测断面责任清单，落实日常监管责任人，对监测断面上游开展日常巡查监管，及时发现立即处置可能影响断面水质的问题隐患，并及时上报。护河员等公益性岗位每日对责任河段巡查不少于1次，村级河长（村支书）每周巡查不少于2次，镇级河长每周巡查不少于1次。

- 责任单位：江口镇、广货街镇

- 8.加强流域沿线规模以下畜禽养殖户的排查和监管，依照禁养区、限养区规定严格管理。积极推行农药化肥减量增效和秸秆综合利用技术，减少农业面源污染。常态化开展河道“乱占、乱采、乱堆、乱建”整治，依法查处水事违法违规行为，有效保护河道资源。

- 责任单位：县农水局、江口镇、广货街镇

- 9.加强农村人居环境综合整治，对境内水域、岸坡垃圾进行全面清理。重点做好沿河两岸的旱厕改厕工作，确保生活粪便不渗流到河道，影响断面水质。

- 责任单位：县农水局、江口镇、广货街镇

- 10.对监测断面上游的下河便道，除生产生活必须保留的以外，全部进行封堵，防止机械设备随意下河污染水质。

- 责任单位：县交通局、县公路段

- 11.在水质监测断面上游5公里河道合理选择3-5个点位，安装视频监控设备，监控设备画面接入江口镇、县农水局、市生态环境局宁陕分局，进行实时监测管控。发现垃圾乱倒、污水乱排、乱采乱挖等可能影响下游水质的现象，要及时互相通报，并安排人员现场处置。

- 责任单位：县农水局

- 12.开展多种形式的宣传活动，利用各种媒体和宣传方式，加强宣传引导，鼓励和引导沿线群众养成不乱扔垃圾，党员、干部定期下河捡垃圾的良好氛围，发挥引领示范作用，增强公众水污染防治的责任意识和参与意识。

- 责任单位：江口镇

- 13.实行问题整改，动态销号清零。护河员等公益性岗位巡查发现影响断面水质的问题隐患，立行立改，填写问题清单；对不能立行立改的问题，立即上报村级河长，由村级河长组织1日内整改到位；对村级河长无法完成问题整改的，迅速上报江口镇政府，由江口镇组织2日内整改到位；对于复杂问题需要县级农水、环保、住建、交通等职能部门配合整改的，根据职责分工当日上报，3日内整改到位；对于特别复杂的重大问题县级职能部门难以处理的，由县级职能部门上报县政府分管领导组织协调，7日内处置到位。问题整改实行上报、整改、销号清单式管理，动态清零。确保问题整改责任落实到位、规范运行，问题隐患整改到位。

- 责任单位：县农水局、市生态环境局宁陕分局、江口镇

- 14.加强暗访督办，实行闭环管理。由县河长办会同市生态环境局宁陕分局不定期进行督导暗访，对督导情况进行通报，对问题进行交办督办。必要时提请县政府督查室对存在的问题隐患进行督办，督办两次仍整改不到位的，对责任单位主要负责人进行约谈；造成上级水质监测同比连续两次下降的，移送县纪委监委进行追责问责。

- 责任单位：县河长办、县政府督查室、市生态环境局宁陕分局

- 附件：旬河江口镇沙坪村沙坪桥国控断面上游污染风险源管控台账